- ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

- «ГИПРОГОР»

- Муниципальный заказчик:

- Администрация Краснолучского сельского поселения

Октябрьского муниципального района Ростовской области

- Муниципальный контракт:

№ 56 от 02.07.2010 г.

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Материалы по обоснованию

- Пояснительная записка

Том 2

- МОСКВА 2010

- ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

- Муниципальный заказчик:

- Администрация Краснолучского сельского поселения

Октябрьского муниципального района Ростовской области

- Муниципальный контракт:

№ 56 от 02.07.2010 г.

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Материалы по обоснованию

- Пояснительная записка

Том 2

- Первый заместитель

генерального директора	            	          	        С.И. Бычков

Руководитель проекта	                                              Д.С. Татарников

Главный архитектор проекта	            	                  Л.И. Шарыгина

Состав исполнителей по муниципальному контракту № 56 от 02.07.2010 г.

- Татарников Д.С.   -  Руководитель проекта

- Шарыгина Л.И.    -  Главный архитектор

- Коломасова С.А.  -  Главный экономист

- Смирнов Д.С.       -  Главный инженер проекта

- Бухарин И.А.       -  Главный инженер по ГИС

- Татарников В.С.   -  Инженер проекта

- Глушков О.В.       -  Инженер проекта

- Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование технической документации |
| --- | --- |
|  | Проект генерального плана Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
|  | Обоснование проекта генерального плана Краснолучского сельского поселения Октябрьского района |
| 1. | Текстовая часть |
| 1) | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка. Том 2 |
| 2. | Графическая часть |
| 1) | Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района. М 1:50 000; |
| 2) | Схема использования территории Краснолучского сельского поселения Октябрьского района с отображением границ земель различной категории. М 1:25 000; |
| 3) | Схема современного состояния и ограничений (опорный план). М 1:25 000; |
| 4) | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения. М 1:25 000; |
| 5) | Схема охраны природы. М 1:25 000; |
|  | Генеральные планы населенных пунктов, входящих в состав Краснолучского сельского поселения Октябрьского района |
| 6) | Схема современного состояния, ограничений и размещения объектов капитального строительства местного значения (опорный план). М 1:5 000; |
| 7) | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории населенного пункта и размещения объектов капитального строительства местного значения. М 1: 5 000; |

# Содержание

Введение	11

1.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	14

1.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	14

1.1.1	Транспортно-географическое положение	14

1.1.2	Объекты культурного наследия сельского поселения	15

1.1.3	Анализ предшествующей градостроительной документации	15

1.1.4	Природные условия и ресурсы развития территории	36

1.1.4.1	Климат	36

1.1.4.2	Рельеф	36

1.1.4.3	Гидрография	37

1.1.4.4	Инженерно-геологическая характеристика	37

1.1.4.5	Полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы	38

1.1.4.6	Природно-рекреационные ресурсы	38

1.2	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	40

1.2.1	Границы	40

1.2.2	Социально-экономическая ситуация	41

1.2.2.1	Территория	41

1.2.2.2	Население	43

1.2.2.3	Хозяйство	44

1.2.3	Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения	49

1.2.3.1	Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения	50

1.2.3.2	Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения	50

1.2.3.3	Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства областного значения на территории поселения	51

1.2.4	Земельный фонд и категории земель	51

1.3	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	56

1.3.1	Зонирование территории сельского поселения	56

1.3.1.1	Жилые зоны	58

1.3.1.2	Общественно-деловые зоны	59

1.3.1.3	Производственные зоны	59

1.3.1.4	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	59

1.3.1.5	Рекреационные зоны	60

1.3.1.6	Зоны специального назначения	60

1.3.2	Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования	60

1.3.2.1	Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций	61

1.3.2.2	Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	62

1.3.2.3	Требования по охране объектов культурного наследия	66

1.3.2.4	Воздействие природных факторов на строительство	67

1.3.3	Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения	68

1.3.3.1	Хутор Красный Луч	68

1.3.3.2	Хутор Ягодинка	70

1.3.3.3	Хутора Первомайский и Озерки	70

1.3.3.4	Поселок Нижнедонской	71

1.3.4	Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения	73

1.3.4.1	Учреждения народного образования	77

1.3.4.2	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	78

1.3.4.3	Учреждения культуры и искусства	78

1.3.4.4	Физкультурно-спортивные сооружения	79

1.3.4.5	Административно-деловые и хозяйственные учреждения	80

1.3.4.6	Торговля и общественное питание	81

1.3.4.7	Учреждения бытового и коммунального обслуживания	82

1.3.4.8	Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	83

1.3.5	Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития	93

1.3.5.1	Электроснабжение	93

1.3.5.2	Теплоснабжение	93

1.3.5.3	Газоснабжение	94

1.3.5.4	Водоснабжение	94

1.3.5.5	Водоотведение	95

1.3.5.6	Связь	97

1.3.5.7	Транспортная инфраструктура	98

1.3.6	Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения	99

1.3.7	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	100

1.3.8	Организация сбора и вывоза бытовых отходов	100

1.3.9	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	102

1.3.10	Инженерная защита и подготовка территории	102

1.4	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	112

1.4.1	Атмосферный воздух	112

1.4.2	Водные ресурсы	114

1.4.3	Почвы	120

1.4.4	Электромагнитное загрязнение	122

1.4.5	Негативное воздействие угольной отрасли	123

1.4.6	Нарушенные земли	128

1.4.7	Отходы производства и потребления	132

1.4.8	Территории природно-экологического каркаса	136

1.4.9	Природоохранные мероприятия	137

2.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	141

2.1 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера	141

2.1.1. Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте	142

2.1.2. Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ	143

2.1.3. Анализ возможных последствий аварий на газопроводах	147

2.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера	149

2.2.1. Классификация опасных природных явлений	149

2.2.2. Опасные ситуации природного характера на территории Краснолучского сельского поселения	150

2.2.3. Инженерная подготовка территории	152

2.2.3.1. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия	152

2.2.3.2. Противокарстовые мероприятия	152

2.2.3.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления	154

2.2.3.4. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления	155

2.3. Оповещение в случае чрезвычайной ситуации	156

2.4. Проведение аварийно–спасательных работ	157

2.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение	158

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	160

3.1	Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	162

3.2	Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения	164

3.3	Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	165

3.3.1	Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	165

3.3.2	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	167

3.3.3	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры	168

3.3.4	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	170

3.3.5	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта	171

3.3.6	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения	173

3.3.7	Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов	174

3.3.8	Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	175

4.	Приложение	177

- Введение

Проект Генерального плана Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области подготовлен на основании Решения Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения Октябрьского района от 29.0.1.2010 г. № 53 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения от 03.12.2009 г. № 47 «О бюджете Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2010 г.» и Постановления Главы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «О разработке генерального плана Краснолучского сельского поселения» от 14.12.2007 г. № 44, в соответствии с Градостроительным кодексом (ГрадК) РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Ростовской области и Октябрьского муниципального района положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территории населенного пункта и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т.д. Кроме того, документация способствует решению проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2010 г.:

- Паспорт муниципального образования – Краснолучское сельское поселение, за 2009 г.;

- Устав сельского поселения;

- Описание границ поселения;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Картографические материалы территории Краснолучского сельского поселения, имеющиеся в наличии;

- Материалы «Схемы территориального планирования Ростовской области» ФГУП «РосНИИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2006 г.;

- Материалы «Схемы территориального планирования Октябрьского района» ФГУП «РосНИИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2008 г.;

- проект планировки и застройки центральной усадьбы госплемзавода "Придонский" Октябрьского района Ростовской области, разработанный проектным институтом «Росземпроект» в 1980 г.,

- генеральные планы, совмещенные с  проектами детальной планировки и застройки х. Красный луч - центральной усадьбы и х. Ягодинка - усадьбы бригады колхоза им. Кирова Октябрьского района Ростовской области, разработанные проектным институтом «ЮжНИИгипрозем» в 1993 г.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный раздел содержит общие сведения о транспортно-географическом положении, краткую историческую справку, информацию о наличии объектов культурного и природного наследия, характеристику компонентов природной среды, а так же анализ градостроительной документации прошлых лет.

### Транспортно-географическое положение

Территория Краснолучского сельского поселения находится на востоке Октябрьского района и граничит с севера с Артёмовским сельским поселением, с востока - с Мокрологским сельским поселением и Усть-Донецким районом, с юга – с Коммунарским сельским поселением и Усть-Донецким районом, с запада – с Коммунарским сельским поселением и г. Шахты. Территорию поселения пересекает автомобильная дорога областного значения «Шахты-Цимлянск». По территории поселения протекают реки Кадамовка и Керчик.

Хутор Красный Луч – административный центр поселения, расположен в 25 км от районного центра – п. Каменоломни, и в 90 км от областного центра – города Ростов-на-Дону.

Территория Краснолучского сельского поселения пересекается в северной части участком дороги «Шахты – ст. Раздорская – Цимлянск», в центральной и южной частях – участком автодороги «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск», от которой в радиальных направлениях отходят автодороги к хутору Красный Луч, поселку Нижнедонской, хуторам Первомайский и Озерки. В центральной части поселения к участку дороги «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск» примыкает хутор Ягодинка.

Восточная часть поселения занята сельхозугодьями. Пойма реки Керчик проходит через восточную часть поселения, многочисленные притоки реки с искусственными прудами пересекают территории населенных пунктов восточной части поселения. По западной части поселения проходит пойма реки Кадамовка.

Наличие дорог регионального значения, близость к районному центру п. Каменоломни и г. Шахты делает территорию поселения весьма благоприятной для развития производственных зон, придорожного сервиса и жилищного строительства.

Населенные пункты поселения газифицируются, благоустраиваются, планируется увеличение численности населения.

### Объекты культурного наследия сельского поселения

На территории Краснолучского сельского поселения есть следующие объекты культурного наследия:

- х. Красный Луч – памятник павшим в годы Великой Отечественной войны;

- п. Нижнедонской – церковь и братская могила погибших воинов в годы Великой Отечественной войны;

- х. Ягодинка – церковь, памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, в окрестностях хутора имеется древнее захоронение.

С южной стороны хутора Ягодинка частными инвесторами производятся археологические раскопки.

По всем объектам предлагается утвердить границы, разработать и утвердить границы охранной зоны, а также режимы их использования.

### Анализ предшествующей градостроительной документации

Градостроительными документами, регулирующими развитие территории Краснолучского сельского поселения, являются:

- проект планировки и застройки центральной усадьбы госплемзавода «Придонский» Октябрьского района Ростовской области, разработанный проектным институтом «Росземпроект» в 1980 г.,

- генеральные планы, совмещенные с  проектами детальной планировки и застройки х. Красный луч - центральной усадьбы и х. Ягодинка - усадьбы бригады колхоза им. Кирова Октябрьского района Ростовской области, разработанные проектным институтом «ЮжНИИгипрозем» в 1993 г.

Очевидно, что разработанные более 25 лет назад документы устарели, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

Указанные обстоятельства предопределяют объективную необходимость подготовки документов территориального планирования в установленные сроки. Для Краснолучского сельского поселениями в качестве такого документа в соответствии с ГрК РФ определен Генеральный план сельского поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом генеральный план разрабатывается не для отдельных населенных пунктов, а для всего сельского поселения в целом.

Проектом планировки и застройки центральной усадьбы госплемзавода «Придонский» Октябрьского района Ростовской области, разработанным проектным институтом «Росземпроект» в 1980 г. в основу планировочного решения центральной усадьбы колхоза - поселка Нижнедонской была положена идея создания наиболее компактных населенных пунктов с максимальным сохранением существующей застройки, сети улиц и с использованием рельефных условий. Проектом предусматривался рост численности населения поселка до 1100 человек, в целом по колхозу - 1950 человек, общая площадь жилищного строительства в центральной усадьбе должна была составлять 22500 кв.м.

Размещение административно-общественного центра поселка Нижнедонской в виде прямоугольной площадки организовывалась существующими зданиями столовой, магазина и КБО, проектируемыми зданиями администрации, Дома культуры на 400 мест, спортивного корпуса и торгового центра. Из объектов соцкультбыта на территории поселка планировалось разместить школьное здание на 326 мест, а так же детский сад-ясли на 90 мест.

Производственная зона проектировалась на территориях ранее занимаемых производственных комплексов. Производственное направление поселка было растениеводство и животноводство. На территории поселка Нижнедонской находилось шесть производственных участков. Производственная зона включала в себя молочную ферму на 800 голов, ремонтно-механический двор, складской и строительный двор, склад ГСМ и склад минеральных удобрений. В настоящее время производственная зона поселка действует с незначительным сокращением мощностей.

Улицы и дороги п. Нижнедонской проектировались с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания поселка, обеспечивая необходимую связь со зданиями и сооружениями производственной инфраструктуры. Все дороги и тротуары поселка профилировались и предусматривались с асфальтовым покрытием. В настоящее время асфальтовое покрытие имеют только главные улицы поселка.

В качестве источников водоснабжения принимался Мелиховско-Каменоломненский водовод 1965 года постройки. В поселке Нижнедонской для подачи расчетного суточного расхода воды предусматривалась перекладка труб на больший диаметр, а также строительство резервуара чистой воды, насосной подстанции и водонапорной башни. По центральной усадьбе планировалась сеть объединенного хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водопровода.

Канализация поселка предусматривалась для отвода сточных вод от жилых, административных, культурно-бытовых и производственных зданий, имеющих внутренний водопровод. Проектом предусматривалась насосная станция для перекачки сточных вод, станция биологической очистки и поля орошенния.

Снабжение теплом жилой и производственной зон предусматривалось от отдельно-стоящей котельной, принятой по типовому проекту. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения — от местных водонагревателей.

Газоснабжение жилой зоны п. Нижнедонской осуществляется от индивидуальных баллонных установок. Проектом предусмотрен обменный склад.

Электроснабжение предусматривалось от Придонской районной п/ст 35/10 кВ. Планировалось строительство пяти понижающих п/ст., размещенных в центре электрических нагрузок.

Телефонной связью предусматривалось обеспечение всех внутрипроизводственных и районных абонентов с выходом на междугороднюю связь от проектируемой АТСК 50/200. Радиофикация поселка Нижнедонской осуществлялась от местного радиоузла.

Генеральными планами, совмещенными с проектами детальной планировки и застройки х. Красный луч - центральной усадьбы и х. Ягодинка - усадьбы бригады колхоза им. Кирова Октябрьского района Ростовской области, разработанными проектным институтом «ЮжНИИгипрозем» в 1993 г. в основу планировочных решений была положена идея создания наиболее компактных населенных пунктов с максимальным сохранением существующей застройки, сети улиц и с использованием рельефных условий. Проектом предусматривался рост численности населения х. Красный Луч до 1200 человек, х. Ягодинка до 700 человек, в целом по колхозу -1900 человек, общая площадь жилищного строительства в центральной усадьбе должна была составлять 34200 кв. м.

Размещение административно-общественного центра х. Красный Луч в геометрическом центре поселка организовывалась существующими общественными зданиями. Из объектов соцкультбыта на территории поселка планировалось разместить детский сад-ясли на 50 мест, начальную школу на 170 учащихся, клуб на 200 мест.

Производственная зона проектировалась на территориях ранее занимаемых производственных комплексов. Основное производственное направление поселка было животноводческое. На территории х. Красный Луч находилось четырех производственных участков. Производственная зона включала в себя ремонтно-механический двор, строительный двор, складской сектор, склад ГСМ. В настоящее время производственная зона поселка полностью действует.

Улицы и дороги х. Красный Луч проектировались с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания поселка, обеспечивая необходимую связь со зданиями и сооружениями производственной зоны. Все дороги и тротуары поселка профилировались и предусматривались с асфальтовым покрытием. В настоящее время главные улицы поселка имеют асфальтовое покрытие.

Административно-общественный центр х. Ягодинка организовывался существующими общественными зданиями и располагался двумя группами: у существующей школы и в геометрическом центре хутора. Из объектов соцкультбыта на территории хутора планировалось разместить детский сад-ясли на 50 мест, ФАП и столовая на 28 мест.

Производственная зона проектом генерального плана не разрабатывалась.

Улицы и дороги х. Ягодинка проектировались с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания хутора, обеспечивая необходимую связь со зданиями и сооружениями производственной зоны. Все дороги и тротуары хутора профилировались и предусматривались с асфальтовым покрытием. В настоящее время главные улицы хутора имеют асфальтовое покрытие.

В качестве источников водоснабжения принимался Мелиховско-Каменоломненский водовод. В обоих хуторах для подачи расчетного суточного расхода воды предусматривалось строительство резервуаров чистой воды, насосных подстанций и водонапорных башен. Планировалась сеть объединенного хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водопровода.

Канализация обоих хуторов предусматривалась для отвода сточных вод от жилых, административных, культурно-бытовых и производственных зданий, имеющих внутренний водопровод. Проектом предусматривалась насосные станции для перекачки сточных вод и строительство очистных сооружений.

Снабжение теплом жилой и производственной зон обоих хуторов предусматривалось от отдельно-стоящих четырех котельных (по две в каждом хуторе), принятых по типовому проекту. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения — от местных водонагревателей.

Газоснабжение жилых зон хуторов проеектирвалось от индивидуальных баллонных установок. Проектом предусматривались обменные склады.

Электроснабжение предусматривалось от Ягодинской п/ст 35/10 кВ. Планировалось строительство четырех понижающих п/ст. в х. Красный Луч и двух подстанций в х. Ягодинка, размещаемых в центре электрических нагрузок.

Телефонной связью предусматривалось обеспечение всех внутрипроизводственных и районных абонентов с выходом на междугороднюю связь от проектируемого Краснолучского АТСК 50/200. Радиофикация хутора осуществлялась от местного радиоузла.

Анализ реализации предыдущей градостроительной документации - показал, что предлагаемые планировочные и инженерные решения остались до конца не реализованными.

В 2005 году была завершена разработка Схемы территориального планирования Ростовской области, которую выполнял  ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург с 2002 г. по 2005 г. Проект прошел все согласования с отраслевыми министерствами, заинтересованными службами надзора и контроля и утвержден.

Проектные решения схемы основаны на прогнозе экономического и социального развития Ростовской области на период до 2025года.

Исходя из стратегии экономического развития области, современного состояния ее хозяйственного комплекса, сложившейся системы расселения и общемировых тенденций в градостроительстве Схемой выдвигается концепция эволюционного преобразования градостроительных систем области на основе принципов устойчивого развития территории.

На смену экстенсивному периоду урбанизации, характерному для фазы индустриальной, социалистической, государственно-обеспеченной, приходит интенсивный, который характеризуется, прежде всего, переходом в фазу постиндустриальной, побуждаемой лишь экономическими интересами частных субъектов экономики и соответствующим свободным выбором ими мест инвестиционно-строительной деятельности, местоположений своего нахождения и регистрации. Важной чертой этого периода является возрастающая мобильность трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Интенсивный период урбанизации территории области вызывает развитие процессов субурбанизации, т.е. активного развития периферии городских агломераций и пригородных зон крупнейших городов (для Краснолучского СП это город Шахты), где предполагается на основе коттеджного строительства расселить значительную часть населения области. Территории, находящиеся в зоне влияния крупных городов в перспективе приобретают особую значимость в градостроительных процессах. Поэтому Схемой выдвигается идея выделения этих территорий, предоставление им особого статуса «пригородных зон», установления в законодательном порядке режима особого регулирования инвестиционными процессами на этих территориях.

Границы этих зон не могут быть виртуальными, а, как правило, должны совпадать с административными границами соответствующих МО. Краснолучское СП согласно Схемы входит в перечень указанных муниципальных образований.

Особыми объектами градостроительного планирования являются три городские агломерации, формирующиеся на территории области (Ростовская,  Восточно-Донбасская и Волгодонская система расселения), две из которых Ростовская и Восточно-Донбасская в перспективе сольются в единую Ростовскую конурбацию.

Граница этой конурбации будет практически совпадать с внешними границами всех пригородных зон городов области. Это положение определяет дальнейшее градостроительное развитие Краснолучского СП.

- Промышленный комплекс

На основе интеграции в мировую экономику, активного использования сравнительных преимуществ в межрегиональных связях, а также при ориентации на достаточно емкий внутренний рынок получит развитие промышленный комплекс области. Его доля в промышленном производстве России по прогнозу к расчетному сроку увеличится в 1,25 раза (до 2 % против современной - 1,6 %).

- Сельскохозяйственный комплекс

Сельскохозяйственный комплекс, имеющий огромный природно-ресурсный потенциал, благодаря изменениям, происходящим в последние годы в законодательной базе и в организации местного самоуправления, также укрепит свои позиции и получит дальнейшее развитие.

Ресурсный потенциал региона, а также решение задач, стоящих перед сельским хозяйством позволит к расчетному сроку обеспечить потребности населения продуктами местного производства и вывозить их излишки за пределы области, что даст возможность решить проблему обеспечения продовольственной безопасности области.

Требует большого внимания сохранение и повышение почвенного плодородия, а также биологическое земледелие для получения качественной экологически чистой продукции, так как в регионе есть все возможности для этого. А получение маркировочного знака качества, ГОСТа, организация рекламы позволит повысить спрос на эту продукцию. Продукция может стать конкурентоспособной.

Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения, стимулирует развитие малого предпринимательства.

Во всех категориях хозяйств валовая продукция сельского хозяйства в пересчете в зерновые единицы может увеличиться к расчетному сроку в 1,8-2,1раза.

- Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура области составляет части ведущих международных транспортных коридоров МТК № 9, коридора проходящего по маршруту Санкт-Петербург–Москва–Ростов-на-Дону–Новороссийск и МТК № 2-«Транссиб», коридора, проходящего по маршруту Саратов–Волгоград–Каменск-Шахтинский–Ростов-на-Дону–Новороссийск.

Всего проектом предлагается реализовать около 300 км новых скоростных дорог, а с учетом федеральной трассы Москва-Баку (дублера существующей автодороги) – около 700 км и около 5000 км – новых территориальных автодорог, том числе проходящих по территории Краснолучского СП.

- Строительный комплекс

Существующий жилищный фонд в целом по Ростовской области характеризуется преобладанием частного жилищного фонда, со средней степенью комфортности проживания при средней жилобеспеченности 19 кв.м. на человека и невысоким уровнем ветхого.

Основные задачи жилищной политики на перспективу следующие:

- реализация федеральных целевых программ («Жилье-ликвидаторам», Президентская программа «Государственные жилищные сертификаты», «Жилищные субсидии гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и др.). Реализация областной Программы по развитию долгосрочного жилищного финансирования;

- окончательное формирование и внедрение нового финансово-кредитного механизма, с учетом обеспечения доступности жилья для всех категорий населения;

- строительство социального и арендного жилья за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования. Реконструкция государственного, муниципального и частного жилищных фондов;

- выведение ветхих и аварийных помещений из жилищного фонда;

- снос ветхого и аварийного жилого фонда.

Жилобеспеченность на расчетный срок в соответствии с прогнозируемой численностью населения может составить 27 м2/чел по сельской местности и 30 м2/чел – по городской.

В Краснолучском поселении на конец 2008 года жилобеспеченность составляла 23,4 м2, поэтому на расчетный срок она может значительно превосходить среднеобластные показатели.

- Развитие туристско-рекреационного комплекса

На территории области проектом выделяются три основных экскурсионно-познавательных района:

- Центральный (куда входит Краснолучское поселение) – Азовское побережье и устье Дона, сюда входят такие города, как: Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новочеркасск, Аксайский, Мясниковский и Усть-Донецкий районы. Здесь расположены казачьи поселения, основные музейные комплексы Ростовской области, яхт-клубы.

- Восточный - район, расположенный в районе Цимлянского водохранилища. Здесь расположены яхт-клубы, дегустационные центры.

- Шолоховские места – прилегающий район к ст. Вешенской.

Эти три района интересны для федерального и международного туризма, так как на этой территории расположены основные центры развития казачества, исторические поселения, культурные памятники. Именно эти три района являются ядрами историко-культурного каркаса Ростовской области.

- Инженерная инфраструктура

- Водоснабжение

В этих целях проектными предложениями на 2010-2025 годы намечается организация объединенной системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и коммунально-производственного водопровода, где обязательно использование только очищенных вод.

Проектом предлагается организовать хозяйственно-питьевое водоснабжение на базе запасов подземных вод Ростовской области, сосредоточенных на севере и, частично, на юге.

Канализация и водоотведение

В основном, сельские населенные пункты не имеют канализации. Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные воды. Население нечистоты собирает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места, а большая часть разбрасывается бессистемно, загрязняя окружающую среду.

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности, необходимо выполнить следующие мероприятия по реконструкции и новому строительству систем канализации:

Организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, включающей реконструкцию и строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.

Организация комбинированных систем канализации, включая закрытые сборные и отводящие коллекторы, открытые водонепроницаемые лотки, насосные станции и простые в эксплуатации очистные сооружения, основанные на организации водноаэрируемых комплексов, в целом используемых как сборнорегулирующее и очистное устройство.

Энергоснабжение

Перспективы развития электроэнергетики как отрасли промышленности, разработанные на основании энергетической стратегии области и приведены в данном проекте в разделе «Промышленность». Электрическая нагрузка потребителей области, согласно экономической гипотезе, принята 4360 МВт (2020 г.). Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от инвестиционных проектов поступающих в область.

Схемой предусматривается техническое перевооружение электростанций Ростовэнерго, строительство малых ТЭС и переоборудование ряда котельных в миниТЭЦ (парогазовые и газотурбинные установки).

Газоснабжение

На 01.01.2003 г. общий уровень газификации Ростовской области составляет – 83 %, в т.ч. природным газом – 58 %. Согласно «Корректировке схемы газоснабжения Ростовской области» (Гипрониигаз) охват населения газоснабжением природным газом к 2010 г. должен составить 89,9 %.

- Экология и безопасность

Формирование природно-экологического каркаса для Ростовской области основывается на сложнейших проблемах экосистемного уровня. Важнейшей проблемой является сохранение и восстановление степного ландшафта с определением оптимального соотношения естественных и освоенных территорий.

Экологическое равновесие может быть достигнуто только на обширных территориях, поскольку урбанизированные пространства не в состоянии обеспечить воспроизводство основных природных ресурсов. Существующие и проектные лесные массивы, водоохранные зоны приобретают двойную функцию не только сохранения ландшафтов, редких видов флоры и фауны, но и функцию противовеса негативному воздействию индустриализации. Нетронутые или слабонарушенные ландшафты должны уравновесить урбанизированные территории.

Анализ основных проектных положений Схемы территориального планирования Ростовской области, разработанной в 2006 году авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской № 4 (КАПМ-4) института РосНИПИУрбанистики показывает, что предлагаемые планировочные и инженерные решения уже сейчас активно реализуются на практике.

Совершенно очевидно, что разразившийся кризис мировой экономики (не нашедший отражение в проектных положениях Схемы по понятным причинам) свел до минимума возможности государственной поддержки территорий, без которой реализация многих проектных положений ставится под вопрос. Кроме этого степень детализации решений Схемы территориального планирования области недостаточна для управления территорией сельского поселения, что исключает возможность использовать ее в качестве инструмента эффективного управления развитием территорией Краснолучского поселения.

В период 2007-2008 гг. выполнена Схема территориального планирования Октябрьского района в составе Восточно-Донбасской агломерации, разработанная авторским коллективом ОАО «НИИП Градостроительства» (Санкт-Петербург) на основе ранее утвержденных основных положений Схемы территориального планирования Ростовской области, выполненной ФГУП Рос НИПИУрбанистики в 2004-2006 годах.

Проектные решения Схемы территориального планирования Октябрьского района являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования - городских и сельских поселений.

Схема разработана на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2015 год;

- исходный год – 01.01.2006 г.

Размещение производительных сил

Октябрьский район, согласно Схеме, входит в центральную планировочную зону в Восточно-Донбасской агломерации (Западный внутриобластной район Ростовской области), опорным центром которой предлагается г. Шахты.

Основой экономической деятельности Октябрьского района на расчетный срок остается добывающая, обрабатывающая промышленность, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих. В перспективе развивают свою структуру и совершенствуются все сельские населенные пункты.

Территория Краснолучского сельского поселения, согласно Схемы, входит в дезурбанизационную зону (зона размещения объектов сельского хозяйства и добывающей промышленности) с частичным размещением зоны урбанизации (зона размещения преимущественно обрабатывающей промышленности) и в тесной взаимосвязи с городским муниципальным образованием – г. Шахты.

Краснолучское поселение попадает в Центральную территорию активного экономического освоения района (с центром в г. Шахты).

Специфическая особенность Октябрьского района (и Краснолучского поселения в частности) связана с тем, что размещение добывающей промышленности осуществляется в 2-х формах отраслевой специализации: угледобывающей промышленности и других нерудных полезных ископаемых.

В настоящее время разрабатывается новая угольная политика страны, основы которой выражены в двух основополагающих документах: государственная программа «Приоритетное развитие предприятий и объединений по комплексной переработке угля и отходов угольного производства» и Федеральный закон «О формировании условий для приоритетного развития предприятий и объединений по комплексной переработке угля».

Развитие новых направлений в будущем может существенно повлиять на эффективность использования угольного потенциала, а, следовательно, и на роль угля в экономике.

Создание технологий глубокой переработки угольного ресурса предрасполагает к активному развитию вокруг угледобывающего комплекса видов и сопутствующего производства.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения Краснолучского сельского поселения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации, должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличение площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектор будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм, должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции, предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции.

В перспективе у региона существует возможность развития различных видов туризма. Развитию развлекательного туризма могут способствовать высокие темпы экономического развития, наличие крупных успешно развивающихся компаний и административных структур (которые инициируют большое количество проводимых мероприятий). Для развития историко-культурного и различных видов рекреационного туризма благоприятными факторами являются природно-климатические условия, исторический и культурный потенциал территории. Туризм, как социальная функция, реализуемая на территории Восточного Донбасса, выступает как часть единой отрасли областного и международного туризма.

Население. Демографическая структура. Расселение

Улучшение демографической ситуации связано, прежде всего, с решением проблемы повышения рождаемости. Меры, принимаемые на государственном уровне, а также реализация областной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы» и районной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе на 2006-2010 годы» дают основания прогнозировать значительные рост рождаемости в ближайшей перспективе.

Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, акценты демографической политики должны быть направлены на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения преждевременной предотвратимой смертности.

Демографический фактор оказывает определяющее влияние, как на социальное положение жителей, так и на рынок труда. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.

Проблему, как увеличения численности населения района, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. С этой целью стратегическим направлением должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.

Главным стратегическим направлением улучшения демографической ситуации в районе и решения проблемы полной обеспеченности трудовыми ресурсами будет повышение качества жизни населения, в том числе за счет значительных вложений в развитие человеческого капитала, создания для этого необходимых условий и стимулов.

В целях комплексного решения проблем техновооруженности агропромышленной отрасли района, обеспечения квалифицированными кадрами, организации систем маркетинга и менеджмента проектным решением предусматривается необходимость формирования в Октябрьском районе агропромышленного технопарка.

Система социального сервиса

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, округов, муниципальных районов определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Обеспеченность коечным фондом и кадрами в здравоохранении района пока ниже, чем в других районах области. В малонаселенных пунктах района, в которых медицинские учреждения отсутствуют, и население получает медицинскую помощь через территориально закрепленные за на ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощи в перспективе требуется расширение сети медицинских учреждений, в том числе за счет приобретения модульных ФАПов.

Образовательные услуги в сельских поселениях предоставляются дошкольными и школьными учреждениями. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями. Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе.

Культурно-досуговыми услугами обеспечены далеко не все жители района. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей. Ограниченность доступа к учреждениям культуры и спорта является одной из косвенных причин, определяющих уровень преступности.

Недостаточно в районе и общедоступных капитальных спортивных сооружений, приспособленных для круглогодичных занятий спортом и проведения спортивных мероприятий. Спортивные залы имеются, главным образом, при учебных заведениях.

В целом по поселениям района на одного жителя приходится 17,6 кв.м. жилья при социальной норме 18 кв.м. и среднем показателе по области за 2006 год 20,2 кв.м.

Наряду с точечной застройкой в населенных пунктах, должна практиковаться квартальная застройка, комплексное освоение новых территорий. На этих территориях одновременно со строительством жилья должны, строиться детские сады, школы, торгово-бытовые и культурно-досуговые объекты, создаваться вся необходимая социальная инфраструктура.

На уровень первичных межселенных связей, в рамках критерия транспортной доступности до 0,5 часовых затрат времени на поездку к Опорному центру – г. Шахты, кроме п. Каменоломни активно тяготеют другие поселения, повышая свой уровень возможностей реализации культурно-бытовых потребностей.

Транспортная сеть и инфраструктура

За последнее десятилетие в связи с бурным развитием парка индивидуальных автомашин, активизацией грузоперевозок, единственностью меридианальной трассы М-4 на всем пространстве Восточного Донбасса, пропуском по (М-4) наряду с дальним транзитом также местного внутри регионального движения, возникла перегрузка участка (М-4) от Новочеркасска до Каменска-Шахтинского. Проектное решение в целях разгрузки данного участка и создания системы обходных дорог для городов Шахты и Новочеркасск предусматривает трассу Восточной дублирующей линии, параллельно трассе (М-4), проходящую по территории Краснолучского поселения. С Восточной стороны дублера резервируется возможность (в перспективе) прохождения интермодального коридора для пропуска скоростной линии меридионального направления.

Проектным решением намечается регулирование трассы автомобильной дороги с твердым покрытием, связывающей между собой Цимлянский тракт, Усть-Донецкий порт, производственные узлы новых шахт «Кадамовская» и «Кадамовская-Западная», Северную обходную дорогу г. Красного Сулина с Приграничным таможенным пунктом (и далее с выходом на дорожную сеть Украины).

Дорога, в связи с ее прохождением по стратегически важным центрам инвестиционной привлекательности, имеет региональное (по существу межрегиональное) значение и также проходит по территории Краснолучского поселения.

Транспортная инфраструктура представлена сетью предприятий и обслуживающих центров системы коммуникативного (придорожного сервиса). Комплексы логистики, автозаправочные станции, мотели, кемпинг, пункты отстоя транзита в виде центров автосервиса намечаются к размещению при пересечениях трасс федеральных и региональных дорог.

Социальная рекреация и туризм

Рекреационные зоны района, как и Восточного Донбасса в целом, в отношении межрегиональной и международной рекреации имеют значение буферных зон по отношению к южным Причерноморским и Приазовским рекреационным зонам. Буферные зоны должны иметь удобную надежную связь с благоустроенными дорогами, железнодорожными станциями, пристанями речного флота, обладать достаточными размерами для проведения массовых действий и размещения зрительских контингентов (эстафеты, мотокроссы, биатлон, ориентирование на местности, массовые игры, марафонские забеги и т.д.). Размещение комплексов долговременного отдыха (курорты, пансионаты, центры реабилитации), учитывая необходимость их подключения к инженерным сетям, рекомендуется осуществлять с учетом близости к городам.

Реализация рекреационных функций связана с необходимостью размещения комплексов отдыха в тесном единении с системой озеленения территории региона, обеспечения рекреационных объектов сетью транспортных подъездов, объектами автопаркинга и автосервиса, необходимыми (для определенного типа сооружений) элементами инженерной инфраструктуры и массового обслуживания. Учитывая высокую ценность, уникальность проявления Восточно-Донбасских ландшафтов, памятников природы, специфику историко-культурных ценностей, наличие судоходного Дона, формируемую систему социальной рекреации следует рассчитывать не только на местное пользование из окружающих населенных мест, но также на межселенные приливные потоки к особо выдающимся рекреационным комплексам.

Экологический каркас

Ядро экологического каркаса территории Октябрьского района формируется на основании долин рек Аксай и Дон, а также незамерзающего теплого сбросного канала Новочеркасской ГРЭС, впадающего в реку Аксай. Гидрографическая сеть представлена также малыми реками – имеющими субмеридиональное направление Аюта и Грушевка, Кадамовка, Керчик, Малый Несветай. Водные ресурсы района представлены многочисленными прудами.

Зона отдыха Кадамовка, популярная в настоящее время, может служить для кратковременного отдыха. Здесь может развиваться пляжный, игровой отдых выходного дня.

Агропромышленный комплекс

В соответствии с «Программой развития агропромышленного комплекса Октябрьского района», разработанной в 2007 году Администрацией района совместно с Донским Государственным аграрным Университетом, развитие отрасли «растениеводство» в районе на период до 2020 года предполагается направить на стабилизацию объемов производства зерновых, технических и кормовых культур путем введения агроландшафтной системы земледелия, оптимизации соотношения сельскохозяйственных угодий и структуры посевных площадей, освоения и соблюдения севооборотов с системой обработки почвы, внесение удобрений, средств защиты растений и семеноводства.

Главная цель намечаемых мероприятий – сохранение почвенного плодородия, подвергающегося активным деградационным процессам – ветровой и водной эрозии почв, их дегумикацией, почвоутомлением, потерей агрономически ценной ее структуры.

В соответствии с «Программой развития агропромышленного комплекса Октябрьского района», разработанной в 2007 году Администрацией района совместно с Донским Государственным аграрным Университетом, развитие отрасли «растениеводство» в районе на период до 2020 года предполагается направить на стабилизацию объемов производства зерновых, технических и кормовых культур путем введения агроландшафтной системы земледелия, оптимизации соотношения сельскохозяйственных угодий и структуры посевных площадей, освоения и соблюдения севооборотов с системой обработки почвы, внесение удобрений, средств защиты растений и семеноводства.

Главная цель намечаемых мероприятий – сохранение почвенного плодородия, подвергающегося активным деградационным процессам – ветровой и водной эрозии почв, их дегумикацией, почвоутомлением, потерей агрономически ценной ее структуры.

Но не меньшее значение многолетних трав и в повышении почвенного плодородия, в создании бездефицитного баланса органического вещества в почве, тем более другие источники его пополнения ограниченны. В структуре посевных площадей предусмотрено значительное увеличение посева многолетних трав.

Переход хозяйств на беспахотный способ обработки почвы, с образованием мульчирующего слоя (более 30 % покрова из растительных остатков) предполагает использование дисковых орудий, почвоуглубителей, чизелей, плоскорезов, зерновых сеялок для беспахотной обработки и отказ от традиционных систем земледелия так как количество и интенсивность полевых работ должны быть строго ограничены.

Большие намерения направлены на развитие садов и виноградников.

Создание новых садов возможно только при использовании современных сортов и технологий, сооружений необходимых холодильников и складов.

Большие намерения направлены на развитие садов и виноградников.

Создание новых садов возможно только при использовании современных сортов и технологий, сооружений необходимых холодильников и складов.

Основной перспективой дальнейшего развития скотоводства района является укрепление и совершенствование племенной базы, улучшение производственной и экономической деятельности племенных и товарных хозяйств различных категорий собственности.

Стратегический курс развития свиноводства в Октябрьском районе - реконструкция существующих и создание ферм, нового типа. Необходима модернизация и реконструкция действующих предприятий, внедрение новых энергосберегающих технологий, полноценное сбалансированное кормление, формирование маточного стада на базе лучших мировых и отечественных достижений, применение промежуточных гибридов.

В 2004 году компания «Евродон» приступила к созданию крупнейшего в стране промышленного комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки.

Сегодня в состав птицекомплекса, общей площадью 102 га, входят 11 отдельно расположенных объектов, в том числе: инкубатор на 112 тыс. яиц единовременной закладки, три десятка птичников, мясоперерабатывающий завод, ветеринарная лаборатория,  разветвленная дорожная сеть и собственные линии внешнего электро-, газо- и водоснабжения. Проектная мощность мясоперерабатывающего завода составляет 50 тонн в сутки.

В 2007 году фирма «Евродон» совместно с французской компанией Grelier (лидером в сфере промышленного производства яиц) впервые в отечественной истории подписала контракт на создание в России родительского стада индейки (на сегодняшний день 100 % инкубационных яиц этой птицы в РФ импортируется).

Перспективы развития компании «Евродон» рассчитаны до 2014 года.

По мировой статистике рыбоводство – одна из самых рентабельных отраслей сельского хозяйства. Однако рентабельность во многом зависит от налаженного производства, при широком спектре ассортимента, при отремонтированных дорогах, работающей технике, очищенном зеркале прудов.

Реализация мероприятий по развитию села осуществляется в рамках федеральной целевой Программы «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858.

Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов осуществляется на основании «Правил предоставления за счет средств федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и молодых смей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2006 года № 250 и Постановлением Администрации Ростовской области № 466 от 28.11.2006 года.

Мероприятий по поддержанию почвенного плодородия реализуются в рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99, учитывая при этом предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно.

Мероприятия по техническому и технологическому обновлению парка сельскохозяйственной техники реализуются в рамках Распоряжения Администрации Ростовской области № 75 от 9.04.2007 года «О предоставлении бюджетных кредитов сельсхозтоваропроизводителями области на цели приобретения сельскохозяйственной техники».

Мероприятия по развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства реализуются в рамках Приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

Инженерная инфраструктура

В современных условиях каждое поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

Долгосрочными стратегическими целями совершенствования инженерных систем являются:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем инженерного обеспечения (как централизованных, так и автономных);

- обеспечение доступности услуг надлежащего качества для населения.

Водоснабжение

Основным направлением использования водных ресурсов является организация систем водоснабжения, подготовка воды надлежащего качества в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», обеспечение нормативных показателей водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для всех типов поселений.

Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направленные на бережное отношение к природным ресурсам, а также принимая во внимание удорожание природных ресурсов, необходим пересмотр концепции водосберегающей политики при централизованном водоснабжении. Экономия воды, сокращение ее потерь являются кардинальной задачей водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоемов от загрязнения.

Реализация концепции водоснабжения осуществляется через водосберегающие мероприятия, составляющие единый комплекс, направленный на совершенствование проектирования, эксплуатации, изменение социального отношения к воде.

Решение проблемы обеспечения сельского населения качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

- организация системы водоснабжения в ряде поселений, где отсутствует централизованное водоснабжение;

- совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения;

- реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

- охрана источников питьевого водоснабжения.

В сельских поселениях, не имеющих централизованного водоснабжения, следует предусматривать водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

Для сельских населенных пунктов с численностью более 0,5 тыс. чел. предлагается организовать схему централизованного водоснабжения с вводом водопровода в дома; удельную норму водопотребления предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя.

Жителей поселений с численностью до 0,5 тыс. человек предлагается обеспечить автономными системами водоснабжения с нормами хозяйственно-питьевого водоснабжения 125 л/сутки на одного человека – на I очередь, на перспективу предусматривается полное благоустройство поселений.

Автономные системы могут включать: водозаборные скважины или шахтные колодцы с механизированным подъемом воды, очистные установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.

Автономными системами водоснабжения намечается обеспечить детские и медицинские учреждения в отдельных поселениях, а также животноводческие фермы и другие объекты сельхозпроизводства.

Для гарантированного водоснабжения потребителей в районах Восточно-Донбасской агломерации предусматривается на перспективу (конец расчетного срока) использовать преимущественно подземные воды. Источником подземных вод принимаются ресурсы (разведанные, утвержденные и подготовленные к промышленному использованию).

Стратегический водовод, транспортирующий подземные воды из Верхнедонского района (надежно обеспеченного подземными водами, запасы подземных вод составляют порядка 300 тыс. м3/сут в соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Ростовской области) в г. Ростов-на-Дону, проходит по территории Октябрьского района. Подключение Северного водовода к объектам водоснабжения района рационально предусмотреть через насосную станцию в п. Майском.

Канализация

Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются в крупных сельских населенных пунктах.

Производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть.

Для очистки сточных вод при централизованной схеме канализации следует применять сооружения искусственной биологической очистки.

В сельских населенных пунктах, не имеющих канализации, допускается канализование отдельных (или нескольких) зданий со строительством локальных очистных сооружений (автономные системы), т.е. применяется децентрализованная схема.

Локальные очистные сооружения полной биологической очистки должны очищать стоки до требований водоемов рыбохозяйственного значения.

Централизованная и децентрализованная системы канализации (на I очередь) намечаются в тех же населенных пунктах, где будет иметь место централизованное и децентрализованное водоснабжение. Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки предлагается безотлагательно построить в п. Нижнедонской (Краснолучское с/п), производительность 350 м3/сут.

Следует предусматривать организацию системы дождевой канализации.

Теплоснабжение

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Газоснабжение

На период разработки настоящего проекта намечается 100 % газоснабжение потребителей природным газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной Гипрониигаз (г. Саратов) с учетом предложений в Схеме газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва), а также поправок, внесенных ОАО «Шахтымежрайгаз».

Природный газ подается в населенные пункты:

- на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию жилых,  общественных и производственных зданий (на источники теплоснабжения);

- на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды;

- на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива как для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.

В настоящее время Схема территориального планирования Октябрьского района, разработанная авторским коллективом ОАО "НИИПГрадостроительства", находится в стадии утверждения.

Проектные решения Схемы являются основанием для разработки последующей стадии градостроительного проектирования – генеральные планы поселений. Административно-территориальное устройство района в Схеме не предполагается совершенствовать.

Генеральный план Краснолучского поселения разработан в соответствии со Схемой территориального планирования Октябрьского муниципального района и учитывает основные направления развития района.

### Природные условия и ресурсы развития территории

Краснолучское сельское поселение относится к степной зоне и располагает разнообразными естественными природными ресурсами. Прежде всего, это обширные земельные ресурсы, пригодные для ведения сельского хозяйства, а также полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы.

Преобладание степного рельефа способствует не только развитию сельского хозяйства, но и ведению промышленного и жилищного строительства, других видов экономической деятельности.

#### Климат

По природно-климатическому делению территория входит в приазовскую зону с полузасушливым климатом, теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха – около 9 градусов по Цельсию. Количество выпадающих осадков – 420-500 мм в год.

Мягкий климат и плодородные земли дают возможность для интенсивного ведения сельскохозяйственного производства, выращивания практически всех культур, кроме риса и субтропических, а также заниматься всеми видами животноводства.

#### Рельеф

Рельеф пойменный с наличием микрорельефа (крутые склоны, расчлененные балками и лощинами).

Хутор Красный Луч расположен по обоим берегам реки Кадамовка на возвышенных местах. Талыми водами, а также паводковыми участок не затапливается. Застройка населенного пункта обусловлена наличием реки и вытянута параллельно ей.

Хутор Ягодинка расположен на правом берегу реки Кадамовка у дороги, застроен так, что огороды усадебной застройки подходят вплотную к реке Кадамовка, что недопустимо, т.к. от реки необходима прибрежная полоса шириной 25 м, где недопустима распашка земли в целях предотвращения заиливания.

Преобладание степного рельефа способствует не только развитию сельского хозяйства, но и ведению промышленного и жилищного строительства, других видов экономической деятельности.

#### Гидрография

Краснолучское сельское поселение располагает незначительными водными ресурсами. Водные ресурсы территории представлены малыми реками – Кадамовка и Керчик, а также прудами – вблизи х. Озерки и в балке х. Щербаков.

Прибрежные территории рек являются традиционными местами летнего отдыха, любительского рыболовства и охоты для жителей. Эти территории представляют интерес для развития индустрии туризма, досуга и отдыха.

Пруды также могут использоваться как для зарыбления и организации рыболовства и отдыха, так и для орошения сельскохозяйственных угодий.

#### Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия участков населенных пунктов сельского поселения удовлетворительны, грунты по геолого-литологическому составу и физико-механическим свойствам пригодны для возведения зданий и сооружений.

Основаниями для фундаментов при заложении их на глубину 1,0-2,5 м служат суглинки желто-бурые, суглинки темно-бурые, иловатые и глины желто-серые и бурые с нормативным давлением 1,5-2,0 кг/кв. см, а также пески и супеси с допускаемой нагрузкой 2,5-3,0 кг/кв. см. Консистенция грунтов полутвердая, тугопластичная.

Грунтовые воды залегают на глубинах от 6-10 м на возвышенных местах и до 0,8-3,0 м в пониженных пойменных частях.

По просадочным свойствам грунты относятся к непросадочным разностям. Исключение составляют суглинки желто-бурые. Они обладают просадочными свойствами при замачивании при нагрузке 3 кг/кв. см, что должно обращать на себя внимание при детальных инженерно-геологических изысканиях.

#### Полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы

Одним из важнейших активов территории Краснолучского сельского поселения являются природные ресурсы, которые служат не только основой для развития экономики и социальной сферы, но и гарантией нормальной жизнедеятельности будущих поколений.

Недра содержат разнообразные полезные ископаемые, запасы большинства из которых пригодны для промышленной разработки.

Наибольшую экономическую ценность представляют залежи высококачественного каменного угля-антрацита, разведанные промышленные запасы которого на территории оцениваются в объемах свыше 30 млн. тонн. Залежи угля относятся к одному из наиболее крупных месторождений Восточного Донбасса, имеют низкую зольность и содержание серы, высокие термическую стойкость, механическую прочность и теплотворность. Ценность планируемых к разработке пластов заключается также в их относительно неглубоком залегании (от 60-80 метров) и мощности (до 2,4 метра).

Имеющиеся запасы угля являются стратегическим потенциалом для перспективного развития угледобывающей промышленности и предприятий переработки угольного производства.

Запасы минерального сырья представлены песками, глинами, известняками, и являются основой для развития производства строительных материалов и стройиндустрии.

Запасы кирпичного сырья (глины, суглинки) составляют 1,8 млн. куб. метров.

На территории расположены месторождения строительных песков – с объемом учтенных запасов 1,1 млн. куб. метров.

Запасы других видов минерального сырья требуют доразведки и также могут быть использованы для производства строительных материалов и на другие цели.

Имеющиеся на территории полезные ископаемые и сырье осваиваются пока недостаточно интенсивно и эффективно. Этот ресурсный потенциал будет учитываться.

#### Природно-рекреационные ресурсы

Краснолучское сельское поселение располагает разнообразными и богатыми природными ресурсами, которые могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма. На территории Краснолучского сельского поселения имеются широкие возможности для развития организованных мест охоты и рыболовства, семейного отдыха, аграрно-этнографического и других видов туризма.

## АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

В данном разделе представлены сведения о современном социально-экономическом положении сельского поселения, приведено описание границ со смежными муниципальными образованиями, а также дана характеристика земельного фонда.

### Границы

Согласно уставу муниципального образования «Краснолучское сельское поселение», принятого решением Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения от 14 октября 2009 года № 44, статус и границы муниципального образования определены Областным законом «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе».

Краснолучское сельское поселение является сельским поселением в составе муниципального образования «Октябрьский район», расположенного на территории Ростовской области.

В состав Краснолучского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

1) хутор Красный Луч – административный центр;

2) хутор Ягодинка;

3) поселок Нижнедонской;

4) хутор Озерки;

5) хутор Первомайский.

В состав Краснолучского сельского поселения входит хутор Красный Луч, являющийся административным центром Краснолучского сельского поселения.

Изменение границ, преобразование Краснолучского сельского поселения производятся в порядке, установленном статьями 12, 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В случаях, когда изменение границ Краснолучского сельского поселения осуществляется с учетом мнения населения, выражаемого Собранием депутатов Краснолучского сельского поселения, Собрание депутатов Краснолучского сельского поселения обязано обеспечить своевременное информирование населения о предстоящем рассмотрении вопроса об изменении границ Краснолучского сельского поселения, а также возможность выражения населением своего мнения по данному вопросу путем проведения публичных слушаний по проекту соответствующего решения Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения.

### Социально-экономическая ситуация

Оценка современной социально-экономической ситуации основывается преимущественно на материалах Паспорта сельского поселения за 2009 г. с привлечением статистических данных Росстата и материалов, предоставленных отделами и службами районной Администрации Октябрьского муниципального района.

Краткая характеристика современной социально-экономической ситуации осуществлена в рамках трех основных разделов:

- «территория» - раздел посвящен оценке освоенности территории и характеристике социальной инфраструктуры сельского поселения, состояние которой отражает уровень и качество жизни населения;

- «население» - раздел, в котором рассматривается динамика численности населения, его движение, возрастной состав, а также трудовые ресурсы;

- «хозяйство» - раздел, в котором основное внимание уделено сельскому хозяйству, как ключевой отрасли экономики сельского поселения.

#### Территория

Пространственное освоение территории на первом этапе разработки градостроительной документации можно оценить при помощи ряда показателей сгруппированных в два блока. В первом из них содержаться преимущественно площадные характеристики территории сельского поселения. Во втором блоке дана краткая характеристика объектов социальной инфраструктуры.

- Таблица 1

Основные пространственно-площадные характеристики территории

| Характеристика | Краснолучское СП |
| --- | --- |
| Общая площадь, га | 20193 |
| Площадь земель сельхозназначения, га | 19282 |
| Доля сельскохозяйственных земель в площади поселения, % | 95,49 |
| Количество населенных пунктов, ед. | 5 |
| Площадь населенных пунктов, га | 180 |
| Доля населённых пунктов в площади поселения, % | 0,89 |
| Число домохозяйств, ед. | 1029 |

В каждом населенном пункте Краснолучского сельского поселения есть фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

На 01.01.2010 г. согласно паспорту Краснолучского сельского поселения образовательные учреждения находятся в следующих населенных пунктах:

- в х. Красный Луч – начальная школа на 45 мест;

- в х. Ягодинка – средняя школа на 160 мест;

- в п. Нижнедонской – средняя школа на 392 места;

- х. Озерки – начальная школа на 25 мест;

- в х. Первомайский – начальная школа на 25 мест.

Учреждения культуры в сельском поселении представлены по населенным пунктам:

- в х. Красный Луч – дом культуры;

- в х. Ягодинка – клуб и библиотека;

- в п. Нижнедонской – дом культуры и библиотека;

- в х. Первомайский – клуб.

Спортивные объекты по населенным пунктам находятся:

- в х. Красный Луч – 2 спортивные площадки;

- в х. Ягодинка – 1 спортивная площадка;

- в п. Нижнедонской – 1 стадион, 2 спортивных зала, 2 спортивные площадки;

- в х. Первомайский – 1 спортивная площадка.

#### Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Численность населения Краснолучского сельского поселения на 01.01.2010 г. составила 2703 чел. Распределение численности населения по половозрастным признакам представлено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение численности населения по половозрастным признакам

| № п/п | Название населенного пункта | Общая численность, чел. | работающих, % | пенсионеров, % | учащихся, % | дошкольного возраста, % | женщин, % | мужчин, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 1 | Х. Красный Луч | 651 | 20,63 | 23,42 | 29,37 | 25,56 | 26,39 | 21,19 |
| 2 | Х. Ягодинка | 375 | 9,63 | 24,1 | 12,33 | 8,27 | 13,81 | 11,9 |
| 3 | П. Нижнедонской | 1211 | 55,16 | 28,24 | 45,52 | 51,13 | 44,14 | 50,43 |
| 4 | Х. Озерки | 225 | 5,64 | 12,26 | 5,61 | 6,02 | 7,89 | 5,82 |
| 5 | Х. Первомайский | 241 | 8,94 | 11,98 | 7,17 | 9,02 | 7,77 | 10,66 |
|  | Итого: | 2703 | 35,78 | 35,73 | 21,95 | 6,54 | 50,12 | 49,88 |

Из таблицы 2 видно, что количество работающих в Краснолучском сельском поселении практически равно количеству пенсионеров, в то время как в Октябрьском районе в целом этот показатель значительно выше (около 2/3 от общей численности населения). Это говорит о том, что в последнее время присутствовала тенденция оттока трудоспособного населения из поселения.

Численность населения на проектный срок и первую очередь (см. табл. 3) была рассчитана с учетом существующей демографической ситуации в Краснолучском сельском поселении, общих тенденций по Октябрьскому району и Восточно-Донбасской агломерации, а также с учетом перспективных инвестиционных площадок, намечаемого жилищного строительства в населенных пунктах и повышения качества жизни. Но надо учитывать и тот факт, что проектная численность населения как на расчетный срок, так и на первую очередь сильно зависит от миграционного потока, который тесно связан с реализацией мероприятий, намеченных в сельском поселении в экономике и социальной сфере.

Таблица 3

Численность населения на расчетный срок и первую очередь, чел.

| № п/п | Название населенного пункта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | Хутор Красный Луч | 860 | 1060 |
| 2 | Хутор Ягодинка | 410 | 440 |
| 3 | Поселок Нижнедонской | 1335 | 1385 |
| 4 | Хутор Озерки | 240 | 250 |
| 5 | Хутор Первомайский | 265 | 275 |
|  | Итого: | 3110 | 3410 |

Как видно из таблицы 3, наибольший прирост населения намечается в центре сельского поселения – х. Красный Луч и п. Нижнедонской.

#### Хозяйство

На территории Краснолучского сельского поселения зарегистрировано свыше 50 предприятий и организаций всех форм собственности, занимающихся экономической деятельностью, и 18 индивидуальных предпринимателей. Из общей численности предприятий и организаций 8 государственных.

В настоящее время экономика поселения представлена в основном двумя отраслями: сельским хозяйством и угольной промышленностью. Именно эти отрасли, а также потребительский рынок доминируют в отраслевой структуре экономики поселения, как по объемным показателям, так и по численности занятого населения.

Ведущее место в экономике поселения традиционно принадлежит сельскохозяйственной отрасли. В последние годы в поселении динамично начал развиваться промышленный сектор, главным образом за счет возобновления работы угледобывающих предприятий (шахта имени Михаила Чиха), которая расположена на территории Краснолучского сельского поселения. Для развития промышленной отрасли на территории Краснолучского сельского поселения организована промышленная зона, на которой расположены действующие предприятия, а также планируется создание новых предприятий.

В поселении имеются огромный потенциал и возможности для развития промышленности. Учитывая высокую эффективность и значимость этой отрасли, ускоренное развитие промышленной зоны и в целом отрасли, будет одним из основных приоритетных направлений развития и поселения и района.

Существующая отраслевая структура не в полной мере отвечает стратегическим интересам. Поэтому, в целях наиболее полного использования имеющегося экономического и ресурсного потенциала необходима диверсификация экономики, развитие новых высокоэффективных предприятий и отраслей. Приоритеты будут отдаваться развитию промышленности и стройиндустрии, как наиболее экономически эффективным отраслям, при стабильной поддержке агропромышленного комплекса. За счет этого должны быть обеспечены прогрессивные структурные сдвиги в экономике и высокие темпы экономического роста.

- Сельское хозяйство

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие, является сложившаяся на протяжении многих десятков лет традиционная сельскохозяйственная специализация экономики. Это было обусловлено, с одной стороны тем, что 95 % территории поселения занимают земли, пригодные для производства сельскохозяйственной продукции, с другой, вся территория относится к сельской местности.

Важнейшим экономическим ресурсом являются плодородные черноземы. В сельскохозяйственном обороте находится 18.108 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 14.321 тысячи гектаров пашни. 82 % всей площади пашни, обрабатываются крупными сельскохозяйственными предприятиями – ООО ФПЗ «Придонский» и СПК им. Кирова и 18 % пашни – крестьянско-фермерскими хозяйствами. Сельскохозяйственную продукцию производят 2 крупных предприятия, 10 крестьянско-фермерских хозяйств.

Вместе с тем следует отметить, что имеющиеся в распоряжении сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств земельные ресурсы используются пока недостаточно эффективно. В личных подсобных хозяйствах выращиваются все овощи, фрукты, виноград и картофель. Крестьянско-фермерские хозяйства ориентированы на истощающие почву зерновые культуры и подсолнечник. Крайне непродуктивно используются естественные сенокосы и пастбища.

В 1990-х годах реформирование сельского хозяйства привело к сокращению инвестиций в отрасль, деградации отдельных отраслей земледелия и особенно животноводства, значительному росту как регистрируемой, так и скрытой безработицы и снижению уровня жизни сельского населения. Численность работающих в хозяйствах сократилась в 3 раза. Все это повлекло за собой отток в города специалистов и особенно молодежи.

Главным сдерживающим фактором развития агропромышленного комплекса является технологическая отсталость, отсутствие у сельскохозяйственных предприятий экономических возможностей для модернизации сельскохозяйственного производства. Из-за отсутствия необходимых технических и финансовых средств большинство предприятий и хозяйств не в состоянии в настоящее время не только применять в производстве высокопроизводительную технику и новые прогрессивные технологии, но и качественно выполнять минимальный объем требуемых агротехнических работ, что ведет к потерям и удорожанию продукции.

В предприятиях агропромышленного комплекса Краснолучского сельского поселения благодаря инвестициям ООО АгроСоюз ЮгРуси в ООО «Придонский» и принятию правильных управленческих решений правления СПК им Кирова, удалось избежать полного краха, а в настоящее время занимать одни из ведущих мест в отрасли по району.

Уникальный опыт создания высокотехнологичного, инновационно ориентированного производства имеется у ООО «Евродон», реализующего крупнейший в России инвестиционный проект по производству мяса индейки.

В полной мере должны использоваться возможности, предоставляемые национальным проектом «Развитие АПК».

Территория обладает существенным потенциалом для увеличения производства зерна, кормов и технических культур, развития молочного и мясного животноводства, рыбоводства. Значительный потенциал имеется также для развития овощеводства открытого и закрытого грунта, плодоводства, виноградарства и виноделия, производства экологически чистой продукции. Перспективным направлением становится производство сырья для биоэнергетики.

Реализация имеющегося потенциала возможна лишь на основе технического перевооружения сельскохозяйственной отрасли, ускоренного внедрения малозатратных ресурсосберегающих технологий, специализации и кооперации предприятий.

В рамках реализации Стратегического плана развития необходима существенная реорганизация и модернизация агропромышленного комплекса, создание вертикально интегрированных структур, производственных кластеров, включающих наряду с производством сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции. Необходимо также создать собственные торговые и сбытовые сети, в том числе за пределами поселения, и структуры, объединяющие финансовые, научные и информационные ресурсы.

- Промышленность

В прошлом специализация в хозяйственном комплексе была определена как сельскохозяйственная. Поэтому практически не уделялось внимания развитию промышленности.

Промышленность представлена несколькими отраслевыми направлениями, главное из которых - угольная отрасль.

Самым крупным промышленным предприятием является ЗАО «Шахта имени Михаила Чиха», в состав которого входят шахта и обогатительная фабрика «Октябрьская-Южная». Производственные мощности шахты обеспечивают добычу свыше 1 млн. тонн угля в год, а обогатительной фабрики – годовую переработку и обогащение 2,2 млн. тонн угля. Численность работающих на этих предприятиях превышает 1200 человек. Шахта является одной из наиболее перспективных в Ростовском регионе.

Основным потребителем угля, добываемого шахтой имени Михаила Чиха, является Новочеркасская ГРЭС. Годовое потребление угля этой электростанцией составляет около 4,5 млн. тонн, при этом до 1,5 млн. тонн угля закупается за пределами области. В связи с принятием решения о строительстве еще двух энергоблоков этой станции, ее потребность в угле в ближайшие 5 лет возрастет вдвое.

Это соответствует федеральной энергетической стратегии, предусматривающей значительное увеличение в стране мощностей электростанций, работающих на угольном топливе. Постоянно растущий спрос на уголь является ключевым фактором для привлечения потенциальных инвесторов на территорию поселения и района в целом. Развитие угольной промышленности в ближайшие годы будет одним из наиболее перспективных направлений в развитии экономики территории.

На территории расположены производственные мощности – АБЗ, наиболее крупного строительного предприятия района, которым является ГУПРО «Октябрьское дорожно-строительное управление», выполняющее дорожно-строительных и ремонтных работ в объемах более 100 млн. рублей в год.

Стратегические интересы района и поселения в перспективе связаны именно с ускоренным развитием промышленности. С этой целью на территории Краснолучского сельского поселения сформирован земельный участок для Октябрьской промышленной зоны. Приоритеты должны отдаваться строительству новых крупных, высокотехнологичных предприятий, использующих новейшую технику и технологии, выпускающих конкурентоспособную продукцию. Это даст возможность привлечь в экономику поселения значительные суммы отечественного и иностранного капитала, создать новые рабочие места, существенно увеличить налоговые поступления в бюджет поселения.

Первостепенное значение для экономического развития поселения за счет привлечения крупных инвестиций и строительства новых промышленных предприятий имеет создание промышленных зон на основе областного закона «О зонах экономического развития в Ростовской области».

Октябрьская промышленная зона является одной из наиболее перспективных из нескольких создаваемых зон в Ростовской области. Ее площадь свыше 1 тысячи гектаров. Она расположена вблизи автомобильных и железнодорожных магистралей, обеспечена энергетическими мощностями и инженерной инфраструктурой. Близость районного центра поселка Каменоломни и других населенных пунктов, а также города Шахты решает проблему обеспечения предприятий промышленной зоны квалифицированными кадрами.

На территории Октябрьской промышленной зоны уже действуют несколько предприятий, в том числе такие крупные, как шахта имени Михаила Чиха и обогатительная фабрика «Октябрьская-Южная», комбикормовый завод ООО «Евродон», ОАО «Октябрьскагрохимсервис». «Якорным» инвестиционным проектом Октябрьской промышленной зоны станет строительство ООО «Металлдон» трех заводов по производству металлоизделий общей стоимостью около 2,5 млрд. рублей.

Октябрьская промышленная зона будет базой для формирования индустриально-строительного и топливно-энергетического кластеров на районном уровне.

Реализация стратегического направления по развитию промышленности, созданию производственных кластеров и промышленных зон даст возможность резко увеличить количество рабочих мест, обеспечить высокий уровень заработной платы, оказать существенное влияние на повышение уровня и качества жизни населения, улучшить демографическую ситуацию, в том числе за счет переориентации миграционных потоков.

- Предпринимательство и малый бизнес

Предпринимательство и малый бизнес стали существенным фактором социальной и экономической стабильности, охватывают практически все сферы деятельности и развиваются с положительной динамикой.

Малый бизнес не только создает значительное количество рабочих мест для жителей из числа местного населения, но и вносит существенный вклад в экономику. По темпам роста малый бизнес значительно опережает показатели других субъектов экономики.

Вместе с тем, еще имеется значительный потенциал для развития малого и среднего бизнеса, увеличения их реального вклада в экономику и социальную сферу. Ускорение темпов экономического роста, выравнивание уровня развития поселений, увеличение занятости населения связано, прежде всего, с ростом числа субъектов малого предпринимательства, повышением их инвестиционной активности и конкурентоспособности.

Развитие малого предпринимательства должно быть переориентировано, в первую очередь, на оказание бытовых, жилищно-коммунальных и других услуг населению, на потребительский рынок.

Малое предпринимательство в настоящее время является одним из основных стратегических резервов ускоренного экономического и социального развития не только территорий поселений, а территории района в целом.

### Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

На территории сельского поселения к муниципальному имуществу относятся:

- здание СДК в х. Красный Луч, площадь участка 0,2 га;

- здание СДК в х. Ягодинка, площадь участка 0,1 га;

- здание клуба в х. Первомайский, площадь участка 0,25 га;

- здание СДК в п. Нижнедонский, площадь участка 0,32 га;

- здание клуба в х. Озерки, площадь участка 0,18 га;

- здание сельской библиотеки в п. Нижнедонский, пл. участка 0,1 га;

- здание сельской библиотеки в х. Ягодинка, площадь участка 0,10 га;

- здание сельской библиотеки в х. Красный Луч, площадь участка 0,2 га;

- здание администрации в х. Красный Луч, пл. участка 0,19 га;

- пять жилых домов по ул. Ленина в п. Нижнедонской, пл. уч-ка 1,7 га;

- спортивные сооружения;

- сооружения водоснабжения;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи в границах населенных пунктов;

- межмуниципальные автодороги в границах населенных пунктов;

- два моста;

- пять кладбищ, пл. участков 2,66 га;

- шесть остановок общественного транспорта.

#### Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- здание детского сада в х. Красный Луч, пл. участка 0,6 га;

- здание детского сада в п. Нижнедонской, пл. участка 0,14 га;

- здание школы в х. Красный Луч, площадь участка 2,5 га;

- здание школы /недейств./ в х. Ягодинка, площадь участка 0,87 га;

- здание школы в п. Нижнедонской, площадь участка 3,5 га;

- здание школы в х. Первомайский, площадь участка 1,5 га;

- здание ФАП в х. Озерки, площадь участка 0,3 га;

- здание ФАП в х. Ягодинка, площадь участка 0,8 га;

- здание ФАП в п. Нижнедонской, площадь участка 0,5 га;

- здание ФАП в х. Первомайский, площадь участка 0,2 га;

- здание ФАП в х. Красный Луч, площадь участка 0,3 га;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов.

#### Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения

На территории сельского поселения находится следующий объект недвижимости в собственности Российской Федерации с земельным участком: магистральный газопровод «Северный Кавказ – Центр».

#### Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства областного значения на территории поселения

На территории поселения находится следующий объект капитального строительства с земельным участком:

- Шахтинско-Донской групповой водопровод;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- магистральные сети газоснабжения;

- участок автодороги Р 61-9  «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск» (III категория, общ. протяженность – 19,3 км) с шириной придорожной полосы в 50 м ;

- участок автодороги Р 61-10  «Шахты – ст. Раздорская – Цимлянск» (III категория, общая протяженность – 2,3 км) с шириной придорожной полосы в 50 м.

### Земельный фонд и категории земель

Общая площадь земель поселения составляет 20.193 тысяч гектаров, в том числе по категориям:

- земли сельскохозяйственного назначения - 19.282 тыс. га, из них:

- сельскохозяйственные угодья - 18.108 тыс. га;

- пашня - 14.321 тыс. га;

- земли населенных пунктов - 0.18 тыс. га;

- земли промышленности, транспорта, связи - 0.19 тыс. га;

- земли лесного фонда - 0.010 тыс. га;

- земли водного фонда - 0.0102 тыс. га.

Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;

- коммуникациями;

- лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- водными объектами;

- а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья относятся, главным образом, к категории обыкновенных северо-приазовских черноземов, обладающих достаточным плодородием для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Очень высокий удельный вес земель, включенных в состав сельскохозяйственных угодий – свыше 80 % от всех земель поселения. Это служит определенным сдерживающим фактором для развития промышленности, других видов экономической деятельности, жилищного строительства. Поэтому оправданно и целесообразно часть малопродуктивных и неудобных для сельскохозяйственного производства земель, а также земель, прилегающих к автодороге г. Шахты – ст. Раздорская, переводить в земли поселений и промышленного назначения для последующего их выделения под развитие промышленных и иных экономических зон, развития на территории поселения среднего и малого бизнеса. Это даст возможность строить новые промышленные и другие предприятия, имеющие значительно более высокую экономическую отдачу с единицы земельной площади и создающие большое количество новых рабочих мест, а также возможность вести на этих землях жилищное строительство, развивать коммуникации и инженерную инфраструктуру.

Земли населенных пунктов

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном такими факторами как рельеф местности и поймы рек Кадамовка и Керчик с притоками, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.

Главные въезды на территории населенных пунктов Краснолучского сельского поселения осуществляются по этим автодорогам и имеют асфальтированные покрытия.

Западная часть поселения, согласно Схеме территориального планирования Ростовской области, входит в пригородную зону крупного промышленного центра – города Шахты и находится в зоне его влияния. На этой территории активно формируется Октябрьская промышленная зона и предполагается размещение коттеджных поселков для жителей города Шахты.

Хуторы Красный Луч и Ягодинка. Жилая зона хуторов представлена улицами с одно- и двухсторонней застройкой домами усадебного типа. Территория хуторов располагается вдоль притока реки Кадамовка, в целом хорошо озеленена за счет приусадебных участков. Крупные промышленные производства, наличие региональных автодорог и близость к городу Шахты позволяет предположить дальнейшее развитие хуторов как крупных пригородных центров с режимом особого регулирования инвестиционными процессами, способных обеспечить комфортные условия для населения.

Хутор Ягодинка примыкает к автодороге «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск», реконструируемой в течении расчетного срока в третий интермодальный коридор Транссиба, что позволяет предложить дальнейшее развитие хутора как узла придорожного сервиса. На территориях, прилегающих к автодороге, предлагается развитие объектов придорожного сервиса, кафе и т.д.

Хутор Первомайский, поселок Нижнедонской и хутор Озерки располагаются в восточной части поселения. Наличие дорог регионального значения, близость поселков к городу Шахты и наличие ценных сельхозугодий позволяет предложить дальнейшее развитие поселков как современных усадеб с организацией современных методов агротехники и переработки сельхозпродукции.

Жилищное строительство в поселении ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки, предусматривается строительство новых жилых кварталов с расширением территории населенных пунктов. В целом, границы населенных пунктов упорядочиваются с учётом современного зонирования их территории и перспективного развития.

Земли промышленности, транспорта, связи

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 87) «землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач».

Земли данной категории на территории поселения размещаются преимущественно между населенными пунктами и вблизи их границ. Также следует выделить крупную промышленную зону к западу от центра сельского поселения. На перспективу в ней будет сосредоточено большое количество промышленных предприятий и объектов.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Планируется проведение ревизии лесов на территории сельхозформирований (в настоящее время наименее учтенные леса), финансируемой из средств областного бюджета.

Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Водный фонд представлен реками, прудами различного водоизмещения, пересыхающими ручьями.

Использование верховых прудов на территории поселения подчинено местным интересам: объём накапливаемой воды расходуется на орошение, для водопоя скота. Пруды являются местами отдыха населения, выполняют противоэрозионные функции. Верховые пруды подвержены быстрому заилению, поэтому нуждаются в периодической очистке от иловых накоплений и ремонте земляных плотин.

Как правило, верховые пруды заполняются до отметки нормального подпорного уровня воды во время весеннего половодья, частично пополняются за счёт ливневых дождей теплого периода времени.

## КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

### Зонирование территории сельского поселения

Градостроительное зонирование должно стать важным и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную политику в области землепользования и застройки.

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Таблица 4

Территориальные зоны в населенных пунктах сельского поселения

| Название зоны | Зонирование территории н.п. (в % от общей площади) |
| --- | --- |
|  | существующее |
| Краснолучское СП |  |
| Жилая | 23,29 |
| Общественно-деловая | 0,88 |
| Общественно-деловая недействующая | 0,20 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 34,65 |
| Производственная | 17,47 |
| Производственная недействующая | 6,71 |
| Спец. назначения | 0,33 |
| Рекреация | 0,70 |
| Прочие земли | 15,77 |
| Хутор Красный Луч |  |
| Жилая | 60,71 |
| Общественно-деловая | 2,21 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 12,29 |
| Производственная | 7,14 |
| Рекреация | 0,09 |
| Прочие земли | 17,57 |
| Хутор Ягодинка |  |
| Жилая | 52,00 |
| Общественно-деловая | 1,31 |
| Общественно-деловая недействующая | 1,02 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 15,53 |
| Производственная недействующая | 0,33 |
| Рекреация | 0,15 |
| Прочие земли | 29,67 |
| Поселок Нижнедонской |  |
| Жилая | 54,50 |
| Общественно-деловая | 2,51 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 20,17 |
| Производственная | 0,96 |
| Производственная недействующая | 0,35 |
| Рекреация | 0,46 |
| Прочие земли | 21,06 |
| Хутор Первомайский |  |
| Жилая | 59,05 |
| Общественно-деловая | 2,95 |
| Общественно-деловая недействующая | 2,59 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 11,23 |
| Производственная | 1,44 |
| Рекреация | 0,29 |
| Прочие земли | 22,45 |
| Хутор Озерки |  |
| Жилая | 24,32 |
| Общественно-деловая | 0,51 |
| Общественно-деловая недействующая | 0,21 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 4,21 |
| Производственная недействующая | 1,37 |
| Рекреация | 0,13 |
| Прочие земли | 69,24 |

#### Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят из малоэтажной застройки усадебного типа. Они занимают в х. Красный Луч, х. Ягодинка, п. Нижнедонской, х. Первомайский и х. Озерки соответственно 60,71, 52,00, 54,50, 59,05 и 24,32 % .

#### Общественно-деловые зоны

Действующая общественно-деловая зона имеется во всех населенных пунктах поселения: х. Красный Луч, х. Ягодинка, п. Нижнедонской, х. Первомайский и х. Озерки, занимая 2,21, 1,31, 2,51, 2,95 и 0,51 % от общей площади каждого населённого пункта соответственно.

В ней размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

Кроме того, в х. Ягодинка, х. Первомайский и х. Озерки имеются неиспользуемые общественно-деловые зоны, занимающие 1,02, 2,59 и 0,21 % соответственно. Территория этих зон рассматривается Генеральным планом как резерв для размещения новых объектов общественного назначения.

#### Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. 
В х. Красный Луч, п. Нижнедонской и х. Первомайский они соответственно занимают – 7,14, 0,96 и 1,44 % от общей площади каждого населенного пункта соответственно.

На территории производственной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

Кроме того, в х. Ягодинка, п. Нижнедонской и х. Озерки имеются неиспользуемые производственные зоны, занимающие 0,33, 0,35 и 1,37 % соответственно. Территория этих зон рассматривается Генеральным планом как резерв для размещения новых объектов хозяйственного и коммунального назначения.

#### Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. В х. Красный Луч, х. Ягодинка, п. Нижнедонской, х. Первомайский и х. Озерки они соответственно занимают – 12,29, 15,53, 20,17, 11,23 и 4,21 % от общей площади каждого населенного пункта соответственно.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

#### Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха. Земли этой категории расположены в х. Красный Луч, х. Ягодинка, п. Нижнедонской, х. Первомайский и х. Озерки, занимая 0,09, 0,15, 0,46, 0,29 и 0,13 % от общей площади каждого населенного пункта соответственно.

#### Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

### Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования

Согласно Градостроительному кодексу РФ, в состав зон с особыми условиями использования территорий входят:

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

В документы территориального планирования, в т.ч. генеральный план поселения, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.

В частности, в генеральный план включены мероприятия по:

- Подготовке проектов зон охраняемых объектов;

- Подготовке проектов санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- Подготовка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- Подготовка проектов границ и зон охраны памятников природы и иных особо охраняемых природных территорий;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- Вынос в натуру водоохранных и иных зон, определенных законодательством.

#### Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории сельского поселения к ним относятся:

- придорожные полосы автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- зоны санитарных разрывов магистрального и межпоселкового газопроводов;

- охранные зоны воздушных линий электропередач.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

- автодорога регионального значения: «Шахты - Усть-Донецкий – Цимлянск» (III категории) с шириной придорожной полосы 50 м;

- автодорога местного значения: «Шахты - Усть-Донецкий – Цимлянск» - х. Красный луч (IV категория) с шириной придорожной полосы 50 м;

- автодорога местного значения: «Шахты - Усть-Донецкий – Цимлянск» - п. Каменоломни (IV категория) с шириной придорожной полосы 50 м;

- автодорога местного значения: «Шахты - Усть-Донецкий – Цимлянск» - х. Костиков (IV категория) с шириной придорожной полосы 50 м;

- автодорога местного значения: «Шахты - Усть-Донецкий – Цимлянск» - х. Первомайский (IV категория) с шириной придорожной полосы 50 м;

- автодорога местного значения: «Шахты - Усть-Донецкий – Цимлянск» - п. Нижнедонской (IV категория) с шириной придорожной полосы 50 м;

- автодорога местного значения: «Шахты - Усть-Донецкий – Цимлянск» - х. Озерки (IV категория) с шириной придорожной полосы 50 м;

- автодорога местного значения: п. Мокрый Керчик – ст. Раздорская (V категория) с шириной придорожной полосы 25 м;

- железная дорога Шахты-Краснолучинская промзона с зоной санитарного разрыва 100 м в каждую сторону;

- магистральный газопровод с зоной санитарного разрыва на сельскохозяйственных землях по 100 м в каждую сторону;

- межпоселковый газопровод с зоной санитарного разрыва на сельскохозяйственных землях по 75 м в каждую сторону.

Также на территории Краснолучского сельского поселения есть линии электропередач ВЛ-220, ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-10 (подходят к производственным территориям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых составляют 20 м для ВЛ-220 и ВЛ-110, 15 м для ВЛ-35 и 10 м для ВЛ-10 и ВЛ-0,4, которые не показываются в масштабе 1:25000.

#### Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон:

- 5 свалок и 1 скотомогильник на территории поселения (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- на трассе «Шахты-Цимлянск» асфальтовый завод; на территории промзоны: асфальтовый завод (класс опасности – 2, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 500 м);

- у пос. Нижнедонской: 2 фермы КРС на 900 и 200 голов, МТП, отвал угля; у х. Ягодинка: обогатительная фабрика; на севере от х. Ягодинка: отвал угля; в х. Красный Луч: МТП; у х. Красный Луч: шахта, МТФ на 470 голов и летний лагерь на 200 голов; на территории промзоны: 2 индюшатника на 10000 голов, обогатительная фабрика, шахта (класс опасности – 3, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);

- у пос. Нижнедонской: склад ГСМ, гараж, склад минеральных удобрений и ядохимикатов, песчаный карьер; у х. Первомайский: мехдвор со складами, МТП; у х. Ягодинка: МТП; в х. Красный Луч: 2 мехдвора со складами; у х. Красный Луч: песчаный карьер; на территории промзоны: склад ГСМ (класс опасности – 4, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- у пос. Нижнедонской: подстанция; в х. Первомайский: склад зерна; на перекрестке у х. Ягодинка: подстанция (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м).

Также на территории пос. Нижнедонской находятся поля фильтрации, для которых была принята СЗЗ в размере 200 м.

Две обогатительные фабрики на территории Краснолучского сельского поселения нуждаются в проведении мероприятий по уточнению их СЗЗ.

Кроме этого, на территории муниципального образования находятся руины предприятий, которые в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов имели следующие нормативные размеры СЗЗ:

- у х. Озерки: 2 МТФ; у х. Первомайский: 2 МТФ; на трассе «Шахты-Цимлянск» у асфальтового завода – мясокостный завод; у х. Ягодинка: МТФ; на севере от х. Ягодинка: у отвала угля – кирпичный завод; у х. Красный Луч: МТФ (класс опасности – 3, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);

- в х. Озерки: мельница (класс опасности – 4, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м).

Территории этих производственных зон нуждаются в рекультивации, при этом на перспективу они могут быть использованы для организации новых предприятий и объектов, соответственно, с учетом размеров СЗЗ.

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом. Для водовода – 20 м в каждую сторону.

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 г. На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Для рек Кадамовка и Керчик ширина водоохраной зоны составляет 200 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

#### Требования по охране объектов культурного наследия

На территории сельского поселения к ним относятся:

- территория объекта культурного наследия;

- охранная зона объекта культурного наследия.

На территории Краснолучского сельского поселения есть следующие объекты культурного наследия:

- на территории х. Красный Луч – памятник павшим в годы Великой Отечественной войны;

- в п. Нижнедонской – церковь и братская могила погибших воинов в годы Великой Отечественной войны;

- в х. Ягодинка – церковь, памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, в окрестностях хутора имеется древнее захоронение.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии с гл. 5 № 73-ФЗ для сохранения объектов культурного наследия необходимо безусловное проведение историко-культурной экспертизы до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

#### Воздействие природных факторов на строительство

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам

Это территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Несмотря на развивающиеся процессы эрозии, в целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

- Заболоченные территории

Территории характеризуются переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод, а также неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность, притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

### Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения

В проекте на расчетный срок даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

#### Хутор Красный Луч

Архитектурно планировочная организация территории хутора выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана хутора является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Жилые кварталы поселения расположены в пойме реки Кадамовка, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные вдоль реки.

Жилая зона хутора проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство жилых кварталов намечено на свободных от застройки территориях в южной и северной частях населенного пункта.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром хутора.

Въезд в хутор осуществляется с юга, по автодороге «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск» – Красный Луч, проходящей через хутор, и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и двухсторонней жилой застройкой индивидуальными домами.

Главная улица хутора разделяет хутор на две приблизительно равные части. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Ядром композиции является главная площадь хутора. Главная площадь застроена зданиями администрации, дома культуры, библиотеки и школы со спортивным залом. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. Детский сад-ясли располагается в центральной части села и в настоящее время действует.

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники неправильной формы. Каждый дом имеет приусадебный участок и место для постройки помещений для скота, гаража, и размещения сада и огорода.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители хутора.

Рекреационная зона хутора Красный Луч планируется на юг от селитебной территории на реке Кадамовка. Пляж благоустраивается и оборудуется. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается в центральном парке.

К западу и востоку от селитебной зоны на участках, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, размещены действующие производственные комплексы. Расстояние между производственной и селитебной зоной не соответствует санитарным нормам разрыва и требуется корректировка границ занимаемых ими территорий.

Улицы и дороги на территории хутора Красный Луч запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием имеются на всех основных улицах населенного пункта. Проектом предполагается строительство участка дороги от хутора до дороги «Шахты – ст. Раздорская – Цимлянск».

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

- общего пользования - парк, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

#### Хутор Ягодинка

Архитектурно планировочная организация территории хутора Ягодинка выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития, а также характер благоустройства населенного пункта.

Жилищное строительство в хуторе ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство жилого квартала намечено на свободных от застройки территориях в западной части населенного пункта.

На территориях, прилегающих к автодороге, предлагается развитие объектов придорожного сервиса, кафе и т.д.

Хутор Ягодинка примыкает к автодороге «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск», впоследствии реконструируемой в трассу федерального значения. Въезд в хутор осуществляется с этой автодороги.

На восточной и западной окраинах хутора размещены производственные зоны. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Главная улица застроена зданиями школы, СДК и магазинов. Рекреационная зона хутора планируется совместно с хутором Красный Луч. Около СДК проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Главная улица в хуторе имеет асфальтовое покрытие.

Территория хутора озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

#### Хутора Первомайский и Озерки

Архитектурно планировочная организация территории хуторов Первомайский и Озерки выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития хуторов, а также характер благоустройства населенных пунктов.

Жилищное строительство хуторах ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

Въезд в хутора осуществляется с автодороги «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск».

Хутор Первомайский. На северной окраине поселка размещена производственная зона. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала малого бизнеса, участия в областных и федеральных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Проектом предусматривается капитальный ремонт и реконструкция здания недействующей школы в северной части хутора под нужды детского сада и ФАП. Рекреационная зона хутора планируется на берегу пруда. Около клуба проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Главная улица в хуторе имеет асфальтовое покрытие.

Территория хутора озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

Хутор Озерки. Хутор располагается в восточной части поселения. С востока от хутора размещена производственная зона. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Около Дома культуры проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Рекреационная зона хутора планируется на берегу пруда.

Улицы и дороги в хуторе частично имеют асфальтовое покрытие.

Территория хутора озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

#### Поселок Нижнедонской

Архитектурно планировочная организация территории поселка выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселка, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана поселка является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Хотя жилые кварталы поселка расположены в пойме реки Керчик, но планировочная структура поселка представляет собой кварталы регулярной застройки, расположенные вдоль реки.

Жилая зона поселка проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство жилых домов намечено на свободных от застройки территориях на участках в северо-восточной и южной частях населенного пункта.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она линейного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром села.

Въезд в поселок осуществляется с юга, по автодороге «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск» – Нижнедонской, проходящей через село, и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и двухсторонней жилой застройкой индивидуальными домами.

Главная улица села соединяет два общественных центра (главная площадь и школа) и разделяет поселок на две неравные части. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Двумя ядрами композиции являются главная площадь поселка и подцентр (школа). Главная площадь застроена зданиями администрации, дома культуры, библиотеки и детского сада. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. В подцентре (школа) расположены здание школы и проектируемый спортивный комплекс.

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники правильной формы. Каждый дом имеет приусадебный участок и место для постройки помещений для скота, гаража, и размещения сада и огорода.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители села.

Рекреационная зона поселка Нижнедонской планируется совместно с х.Озерки на восток от селитебной территории вдоль прудов. Пляж благоустраивается и оборудуется. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается в центральном парке.

К юго-западу и северу от селитебной зоны на участках, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, размещены действующие производственные комплексы. Расстояние между производственной и селитебной зоной сохраняет санитарные нормы разрыва, кроме мехдвора в восточной части, где необходима корректировка занимаемых им территорий.

Улицы и дороги на территории поселка Нижнедонской запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием имеются на всех основных улицах населенного пункта.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

- общего пользования - парк, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

### Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения

В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.

Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относятся:

В сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

В жилищной сфере:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере здравоохранения:

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории Краснолучского сельского поселения расположен ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

В основу предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику, а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостр. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостр...»).

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством, на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом РФ на основе «Методики».

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере «Образования» и «Здравоохранения».

Современный уровень развития социального обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Требуется сформировать многоуровневую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Таблица 5

Состав основных социальных учреждений и предприятий по уровням и видам обслуживания Краснолучского сельского поселения

| Виды обслу-живания | Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-бытового обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования | Эпизодического пользования |
|  | Центр сельского поселения, населенные пункты поселения | п. Каменоломни, г. Шахты | г. Ростов-на-Дону, города Новошахтинск, Новочеркаск |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учреж-дения образо-вания | Детское дошкольное учреждение и общеобразова-тельная школа | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледж, дом детского творчества, школа искусств, музыкальная, художественная | Областные образовательные учреждения, центры переподготовки кадров |
| Учреж-дения здраво-охране-ния и социаль-ного обеспе-чения | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Центральная районная больница, инфекционная больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматологическая поликлиника, станция скорой помощи, городская аптека, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центры, молочная кухня | Областная и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| Учреж-дения культу-ры и искус-ства | Учреждения клубного типа с киноустанов-ками, филиалы библиотек | Многопрофильный центр клубного типа, кинотеатр, музейно- выставочный зал, районная и городская библиотеки, зал аттракционов и игровых автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специал. библиотеки, видеозалы, казино |
| Физкуль-турно-спортив-ные соору-жения | Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | Спортивный центр, открытый и закрытый спортзалы, бассейн, детская спортивная школа, теннисный корт | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения |
| Админи-стратив-но- деловые и хозяйст-венные учрежде-ния | Администра-тивно- хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, Сбербанк, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые и банковские структуры, дома связи, юстиции, центральный Сбербанк, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро |
| Торгов-ля и общест-венное питание | Магазины продовольст-венных и промышлен-ных товаров, пункт общественного питания | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, ресторан, кафе, пункт питания | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары |
| Учреж-дения бытово-го и комму-нально-го обслу-живания | Предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной- химчистки, баня | Предприятия бытового обслуживания, фабрика прачечной-химчистки, прачечная-химчистка самообслуживания, пождепо, банно- оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Гостиницы, фабрики, прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, общественные туалеты |

#### Учреждения народного образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодическое пользование).

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте 1-6 лет 40 мест в сельской местности. В Краснолучском поселении детские дошкольные учреждения: детский сад на 45 мест в хуторе Красный Луч и детский сад на 80 мест в поселке Нижнедонской. Согласно нормативу, емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок составляет 170 мест. Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт и приспособление высвобождаемых помещений в существующих зданиях школ в х. Озерки, х. Первомайский и х. Ягодинка. Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. На схеме зонирования сельского поселения видно, что радиус обслуживания детского сада незначительно превышает норматив, в этой связи строительство дополнительных зданий детских садов возможно за пределами расчетного срока.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Что касается школ, существует следующий норматив числа мест в общеобразовательных учреждениях: 40 мест на 1000 жителей, при условии, что вторая смена составляет 10 %.

В систему образования Краснолучского сельского поселения входят школа в хуторе Красный Луч емкостью 45 мест и школа в поселке Нижнедонской емкостью 392 места.

В хуторе Красный Луч имеется школа на 45 мест, что значительно ниже потребности населенного пункта на расчетный срок (198 мест), проектом предусматривается строительство нового здания школы на 155 мест. В х. Ягодинка школа не действует, а потребность в школьных местах имеется (48 мест). В поселке Нижнедонской имеется школа на 392 места, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (330 мест). В х. Первомайский и х. Озерки школы не действуют, а потребность в школьных местах имеется (33 и 30 мест). Проектом предусматривается, что школьники этих хуторов будут обучаться в поселке Нижнедонской, а школьники х. Ягодинка в х. Красный Луч, куда отвозятся школьным автобусом Октябрьского отдела образования.

Для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности. Населенные пункты поселения охвачены радиусами доступности в пределах от 0,8 км до 6,3 км (х. Первомайский), что соответствует нормативу.

#### Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

В населенных пунктах Краснолучского поселения ФАП и аптечные пункты работают во всех населенных пунктах, что соответствует нормативу. Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) не превышает норматив.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического пользования, поэтому могут располагаться в районном центре. В Краснолучском поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

#### Учреждения культуры и искусства

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении функционируют Краснолучская сельская библиотека и Краснолучский дом культуры на 300 мест, Нижнедонская библиотека и Нижнедонской дом культуры на 400 мест, Ягодинская библиотека и Ягодинский дом культуры на 200 мест, Первомайский клуб на 200 мест и клуб в х. Озерки на 100 мест.

В СНиПе 2.07.01-89*  «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Клубные помещения в поселении соответствуют нормативу, а территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в хуторах Красный Луч, Ягодинка и п. Нижнедонской, библиотеки в остальных населенных пунктах отсутствуют. Генпланом предусматривается размещение филиала Нижнедонской библиотеки в клубе х. Первомайсий и в клубе х. Озерки.

На территории сельского поселения находится Церковь Святой Троицы в х. Ягодинка и Дом молитвы в п. Нижнедонской.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия.

Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

#### Физкультурно-спортивные сооружения

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное пользование), бассейн – периодическое пользование. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортплощадка в Краснолучской средней школе;

- спортплощадка у здания недействующей школы в х. Первомайский;

- спортплощадка в Нижнедонской средней школе.

Генеральным планом поселения предусматривается строительство зданий спортивных комплексов в х. Красный Луч и поселке Нижнедонской, благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы хутора Первомайский, устройство спортивных площадок на территориях недействующей школы в х. Озерки и в районе детского сада в х. Ягодинка.

#### Административно-деловые и хозяйственные учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

Таблица 6

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи

| Населенный пункт | Администра-тивно-хозяйственное здание, ЖКО | Сбербанк | Отделение связи | Опорный пункт охраны обществ. порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Красный Луч | Администрация | отделение | Отд. почт. Связи, пункт Интернет | Кабинет участкового |
| Поселок Нижнедонской | - |  |  |  |
| Хутор Ягодинка | - | - |  | - |
| Х. Первомайский, х. Озерки | - | - | - | - |

К учреждениям повседневного пользования относятся административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка. На уровне периодического пользования находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается один объект на 10-30 тыс. жителей.

В хуторе Красный Луч имеется здание администрации, отделение почтовой связи с пунктом коллективного доступа к сети Интернет и телефонная станция, отделение Сбербанка, пункт охраны общественного порядка. В хуторе Ягодинка имеется отделение почтовой связи, в п. Нижнедонской отделение сбербанка и почтовой связи.

В х. Первомайский и Озерки населенные пункты не имеют доступа ни к одному из административно-деловых и хозяйственных учреждений в поселке Красный Луч. В поселках имеются таксофоны. Из-за незначительной численности жителей поселков генеральным планом предлагаются следующие мероприятия: в существующем здании клуба х. Первомайский и х. Озерки разместить пункт Интернет, банкомат Сбербанка, в п. Нижнедонской - опорный пункт охраны порядка.

#### Торговля и общественное питание

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.

В Краснолучском сельском поселении функционирует столовая на 40 и кафе на 20 мест посадочных мест в х. Красный Луч, кафе на 30 мест посадочных мест в х. Ягодинка, девять торговых точки и автолавки.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной. На расчетный срок генеральным планом предусматривается кафе на 30 посадочных мест в п. Нижнедонской и магазин в х. Первомайский.

#### Учреждения бытового и коммунального обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

Во всех населенных пунктах Краснолучкого сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. Генеральным планом предусматривается строительство КБО в пос. Нижнедонской.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

#### Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения в основном одноэтажная с приусадебными участками. Максимальный размер приусадебных участков в сельском поселении, согласно закону № 19-ЗС от 22.07.2003 г. «О регулировании земельных отношений на территории Ростовской области» — 40,0 соток.

Площадь жилого фонда по Краснолучскому сельскому поселению составляет 63,5 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения — 23,40 кв.м./чел. По состоянию на 2008 г. в Краснолучском сельском поселении насчитывается 1029 домохозяйств. Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.

Обеспеченность жилищного фонда Краснолучского сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила:

- водопроводом 83 %

- электричеством 100 %

- газовыми плитами 100 %

Индивидуальное жилищное строительство в поселении проектируется на свободных территориях.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ОЦП "Социальное развитие села на 2005-2010 годы" (мероприятию «Развитие жилищного строительства в сельской местности») на территории Октябрьского района действует механизм, позволяющий решать жилищные проблемы за счет бюджетных средств, выделяемых гражданам в виде безвозмездных субсидий на приобретение (строительство) жилья, собственных накоплений и с помощью ипотечных кредитов. Для улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, программа предусматривает строительство 50,8 тыс. кв. метров жилых домов для сельских жителей за счет:

- становления и развития кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;

- привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности, в том числе средств предприятий и организаций и средств населения.

В Краснолучском поселении сформированы списки льготных категорий:

- ветераны ВОВ и лица приравненные к ним – н/д;

- дети-сироты – н/д;

- молодые семьи – 11.

В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой» генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства:

- хутор Красный Луч. Пять участков под новое компактное жилищное строительство площадью 5,0 га расположены в южной и северной частях населенного пункта;

- хутор Ягодинка. Один участок площадью 2,4 га в западной части хутора;

- поселок Нижнедонской. Два участка площадью 6,3 га в южной и восточной части поселка;

- хутор Первомайский. Один участок площадью 0,6 га в южной части поселка;

- хутор Озерки. Три участка площадью 3,6 га в центральной части поселка.

На последующих стадиях проектирования в состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

- инженерной подготовки строительной площадки жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

- социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

Таблица 7

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | На населен-ный пункт | Сущес-твующ. объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Красный Луч (1060 человек) |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | место | 50 | 53 | 45 | - | - |
| Общеобразовательная школа | место | 150 | 198* | 45 | 155* | Строительство школы на 110 мест |
| ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | м2 площади пола | 60 | 60 | - | стадион | Строительство спортивного комплекса |
| Клуб | зрит. место | 300 | 300 | 300 | - | - |
| Библиотека | тыс. ед. хр. | 4,5 | 6,3 | 6,0 | - | - |
| Магазины продовольственных товаров | м² торг. площади | 100 | 100 | 100 | 200 | п. Каменоломни |
| Магазины непродовольственных товаров | то же | 200 | 200 |  |  |  |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 40 | 40+20 | - | - |
| Предприятие бытового обслуживания населения | рабочее место | 7 | 7 | - | 7 | п. Каменоломни |
| Приемный пункт прачечной- химчистки | кг белья в смену | 10 | 10 | - | 10 |  |
| Баня | место | 7 | 7 | - | 7 |  |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |

*Расчет учреждений сделан с учетом обслуживания населения х. Ягодинка (440 чел.)

Продолжение таблицы 7

| х. Ягодинка (440 человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 22 | - | 22 | Кап. ремонт и приспособление высвобождающихся помещений в существующей школе |
| Общеобразовательная школа | место | 120 | 48* | - | 48* | Школа в х. Красный Луч |
| ФАП, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Стадион | м2 площади пола | 60 | - | - | - | Стадион в х. Красный Луч |
| Клуб | зрит. место | 300 | 120 | 200 | - | - |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел | 1 | - | - |  |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,5 | 0,65 | - | 0,65 |  |
| Магазин | м² торг. площади | 300 | 120 | 80 | 40 | п. Каменоломни |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 16 | 30 | - | - |
| Предприятие быт. обслуж., баня | место | 7 | 2 | - | - | п. Каменоломни |
| Приемный пункт прачечной-химчистки | кг/смену | 10 | 3 | - |  |  |

*Школьники поселка обучаются в хуторе Красный Луч, куда отвозятся на школьном автобусе Октябрьского отдела образования (расстояние 4,5 км)

Продолжение таблицы 7

| пос. Нижнедонской (1385 человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 70 | 80 | - | - |
| Общеобразовательная школа | место | 120 | 330* | 392 | - | - |
| ФАП, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Комплексная спортплощадка, стадион | м2 площади пола | 60 | 80 | - | - | Строительство спортивного комплекса |
| Клуб | зрит. место | 300 | 410 | 400 | - | - |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел | 1 | 1 | - | - |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,5 | 6,0 | 6,9 | - | - |
| Магазин | м² торг. площади | 300 | 390 | 120 | 270 | Строительство зданий торгового центра и кафе |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 52 | - | 50 |  |
| Предприятие быт. обслуж., баня | место | 7 | 9 | - | КБО, баня, х. чистка | Строительство здания бани и КБО |
| Приемный пункт прачечной-химчистки | кг/смену | 10 | 13 | - |  |  |

- Продолжение таблицы 7

| х. Первомайский (275 человек) / х. Озерки (250 человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 13/13 | - | - | Кап. ремонт и приспособление высвобождаемых помещений в существующей школе |
| Общеобразовательная школа | место | 120 | 33/30 | - | 33/30 | Школа в п. Нижнедонской |
| ФАП, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Стадион | м2 площади пола | 60 |  | - | - | - |
| Клуб | зрит. место | 300 | 90/90 | 100/200 | - | - |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел | 1 | - | Банкомат Сбербанка, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | Существующее здание клуба |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,5 | 1,3 | - | библиотека |  |
| Магазин | м² торг. площади | 300 | 90/90 | 60/30 | 60/30 | Автолавки и столы заказов |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 12/12 | - | 12/12 | Кафетерии в зданиях магазинов |
| Предприятие быт. обслуж., баня | место | 7 | 2 | - | КБО, баня, х. чистка | П. Нижнедонской |
| Приемный пункт прачечной-химчистки | кг/смену | 10 | 2 | - |  |  |

- Таблица 8

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями

| Объекты | Радиус обслуживания, м (по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство...») | Радиус обслуживаниями (фактический) |  | Направления комплексного развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Красный Луч (1060 человек) |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 0,8 км | - |  |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) |  | Строительство нового здания школы |  |
| ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) |  |  |  |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км) |  | Строительство спортивного комплекса |  |
| Учреждение клубного типа |  |  | - |  |
| Библиотека |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |
| Пункт общественного питания |  |  |  |  |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Баня |  |  | П. Каменоломни |  |

- Продолжение таблицы 8

| х. Ягодинка (440 человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 0,7 км | Кап. ремонт и приспособление существующего здания школы |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) | 4,5 км | Школа в х. Красный Луч |
| ФАП, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) | 0,7 / 4,5 км | - |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км.) |  | Стадион в х. Красный Луч |
| Учреждение клубного типа |  |  | - |
| Библиотека |  |  | - |
| Магазин |  |  | - |
| Пункт общественного питания |  |  | - |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  | 4,5 км | Х. Красный Луч |
| Баня |  | 6,5 км | П. Каменоломни |

- Продолжение таблицы 8

| х. Первомайский (275 человек) / х. Озерки (250 человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 0,6 / 0,6 км | Кап. ремонт и приспособление существующего здания школы |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) | 4,5 км | Школа в пос. Нижнедонской |
| ФАП, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) | - | - |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км.) | 1,1 км | Комплексная спортплощадка в районе детского сада |
| Учреждение клубного типа |  |  | - |
| Библиотека |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Пункт общественного питания |  |  |  |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  |  | Приспособление помещений в существующем здании клуба |
| Баня |  | 4,5 км | КБО и баня в п. Нижнедонской |

- Продолжение таблицы 8

| пос. Нижнедонской (1385 человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 1,0 км | - |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) |  | - |
| ФАП, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) |  | - |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км.) |  | Строительство спортивного комплекса |
| Учреждение клубного типа |  |  | - |
| Библиотека |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Пункт общественного питания |  |  | - |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  |  | Приспособление помещений в существующем здании клуба |
| Баня |  |  | Строительство здания КБО и бани |

### Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

#### Электроснабжение

Мощность 23 трансформаторных подстанций на территории сельского поселения в совокупности составляет н/д кВА. От подстанции «Ягодинка» через линии ВЛЭП 10 кВ происходит электроснабжение хуторов Ягодинка и Красный Луч, электроснабжение хутора Первомайский и п. Нижнедонской осуществляется через линию ВЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Нижнедонской», электроснабжение хутора Озерки осуществляется через линию ВЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Раздорская».

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Населенные пункты в Краснолучском поселении полностью электрофицированы. Улицы в поселении имеют уличное освещение.

В связи с планируемым вводом энергоемких производственных комплексов, на территории Краснолучского поселения возможно возникновение проблем с энергоснабжением. По мере восстановления и строительства производственных объектов за счет привлечения средств инвесторов необходимо решать вопросы увеличения нагрузок, восстановления разрушенных ЛЭП 0,4 кВ, ведущих к производственным зонам, вновь устанавливать трансформаторные подстанции на производственных участках, переходить на энергосберегающие технологии.

В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и подключение уличных фонарей.

#### Теплоснабжение

Отопление объектов социальной сферы Краснолучского поселения осуществляется от встроенных газовых котельных.

Отопление жилого фонда х. Красный Луч и п. Нижнедонской осуществляется поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе. Жилой фонд в остальных населенных пунктах поселения отапливается индивидуально твердым топливом (углем).

Снабжение населения топливом осуществляется через угольный склад в г. Шахты и п. Каменоломни.

На расчетный срок планируется полная газификация поселения, что позволит перевести на природный газ котельные объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

В качестве альтернативных источников теплоснабжения предлагается использование солнечно-топливных установок. Использование солнечной энергии позволяет сэкономить большое количество органического топлива, улучшить экологическую ситуацию.

#### Газоснабжение

На 01.01.2010 г. согласно паспорту Краснолучского сельского поселения протяженность газопроводов на территории составляет:

- высокого давления – 1,455 км;

- среднего давления – 0,1033 км;

- низкого давления – 1,97625 км.

Газоснабжение х. Красный Луч и п. Нижнедонской осуществляется природным газом.

В течение 2011-12 годов планируется строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, построить газопроводы среднего и низкого давления в остальных населенных пунктах поселения. Строительство газопроводов позволит газифицировать домовладения в поселках. На расчетный срок планируется перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

#### Водоснабжение

В Краснолучском поселении централизованный водопровод имеется во всех населенных пунктах кроме х. Озерки, где в качестве источников водоснабжения используются индивидуальные колодцы.

Водоснабжение осуществляется из системы Шахтинско-Донского группового водопровода (ШДВ) мощностью 20 тыс. куб. м в сутки. Отпуск воды за год всем потребителям составляет 0,12 млн. куб. м. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равен 330,0 литрам в сутки.

В 2011 году планируется строительство водовода от х. Первомайский до п. Нижнедонской.

Проектом предусматривается разработка программы обеспечения х. Озерки централизованной системой водоснабжения для обеспечения контроля качества воды, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проектом предусматривается строительство водопроводных сетей в:

- хуторе Озерки протяженностью 2,3 км по ул. Школьная и ул. Садовая, а также ремонт водозаборных скважин;

- в хуторах Красный луч и Ягодинка - реконструкция сетей.

#### Водоотведение

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза на поля фильтрации п. Нижнедонской ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральным планом предусматривается разработка программы обеспечения Краснолучского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в хуторе Красный Луч, реконструкция и перевод на полную биологическую очистку КНС в п. Нижнедонской.

Нормы водоотведения для хутора Красный Луч и пос. Нижнедонской приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25 % расхода стоков от населения.

Водоотведение хутора Красный Луч и пос. Нижнедонской на первую очередь и планируемый срок приводится в таблице 9.

Таблица 9

Водоотведение хутора Красный Луч и пос. Нижнедонской на первую очередь и планируемый срок

| Наименование потребителей | Норма водопотребления л/сут (первая очередь /планируемый срок) | Коэффи- циент суточной неравно-мерности | Население тыс. чел. (первая очередь /планируемый срок) | Расход тыс. м3/сут (первая очередь /планируемый срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население хутора | 180/220 | 1,1 | 0,86/1,06 | 0,17/0,26 |
| Промышленность– 25% | - | - | - | 0,04/0,07 |
| Итого | - | - | - | 0,21/0,33 |
| Неучтенные расходы – 10% | - | - | - | 0,02/0,03 |
| Всего по хутору | - | - | 0,86/1,06 | 0,23/0,36 |
| Население поселка | 180/220 | 1,1 | 1,335/1,385 | 0,26/0,34 |
| Промышленность– 25% | - | - | - | 0,07/0,09 |
| Итого | - | - | - | 0,33/0,43 |
| Неучтенные расходы – 10% | - | - | - | 0,03/0,04 |
| Всего по поселку | - | - | 1,335/1,385 | 0,36/0,47 |

Расход сточных вод от хутора Красный Луч составит 0,23 тыс. м3/сут на первую очередь и 0,36 тыс. м3/сут на планируемый срок, от пос. Нижнедонской составит 0,36 тыс. м3/сут на первую очередь и 0,47 тыс. м3/сут на планируемый срок.

В сеть бытовой канализации будут приниматься сточные воды жилой и общественной застройки хутора, а также бытовые и загрязненные производственные стоки промышленных предприятий после их очистки на локальных очистных сооружениях до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунктов.

В хуторах Ягодинка, Озерки и Первомайский развитие водоотведения значительно отстает от развития водоснабжения, которое также находится на недостаточном уровне.

В сельских населенных пунктах, не имеющих водоотведения, допускается канализование отдельных (или нескольких) зданий со строительством локальных очистных сооружений (автономные системы), т.е. применяется децентрализованная схема.

Локальные очистные сооружения полной биологической очистки должны очищать стоки до требований водоемов рыбохозяйственного значения.

#### Связь

Краснолучское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети от телефонной станций в хуторе Красный Луч и поселке Нижнедонской. По населенным пунктам проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования. В хуторе Ягодинка установлен таксофон.

На 01.01.2010 г. согласно паспорту Краснолучского сельского поселения количество номеров проводной телефонной связи составляет:

- в х. Красный Луч – 70;

- в х. Ягодинка – 30;

- в п. Нижнедонской – 204;

- х. Озерки – 2;

- в х. Первомайский – 11.

Основные направления развития комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включают в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной связи в сельском поселении обеспечивается модернизацией оборудования без наращивания номерной ёмкостей АТС.

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путём увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Зоны вещания ОРТПЦ.

ТВ программы: «Первый канал», «Россия», «Губерния», «ТВЦ».

РВ программы: «Радио России», «Маяк», «Мелодия», «Авторадио».

Местные ТВ программы: РТР +ГТРК. Планируется организация ещё 3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание. Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительное повышение качества телевизионного вещания.

#### Транспортная инфраструктура

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходят две автодороги общего пользования регионального значения третьей категорий:

- участок автодороги Р 61-9  «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск» (III категория, общ. протяженность – 19,3 км);

- участок автодороги Р 61-10  «Шахты – ст. Раздорская – Цимлянск» (III категория, общая протяженность – 2,3 км).

Дороги регионального значения, проходящие через населенные пункты, имеют асфальтовое покрытие, имеется уличное освещение. На участке дороги «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск» в границах хутора Ягодинка не оборудован пешеходный переход.

На 01.01.2010 г. согласно паспорту Краснолучского сельского поселения протяженность уличных автодорог с твердым покрытием составляет:

- в х. Красный Луч – 3,5 км (2 моста);

- в х. Ягодинка – 1,5 км (2 моста);

- в п. Нижнедонской – 6,2 км (2 моста);

- х. Озерки – 6,0 км (1 мост);

- в х. Первомайский – 2,5 км (мостов нет).

На территории поселения построено два моста через реку Кадамовка и ее притоки.

Имеется шесть открытых остановки пассажирского транспорта на территории поселения.

Пассажирское сообщение поселения с райцентром п. Каменоломни и г. Шахты осуществляется рейсовыми автобусами и маршрутным такси по пригородным маршрутам «Озерки - Шахты - Каменоломни с интервалом движения пять раз в сутки автобусы и семь раз в сутки такси.

Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения. На расчетный срок в Краснолучском сельском поселении предполагается совершенствование системы пассажирского сообщения.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет примерно 1200 единиц. Места для хранения автомобилей на территории сельского поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

Проектом предполагается устройство автодорог с твердым покрытием, организация и благоустройство одной остановки пассажирского транспорта на въезде в х. Красный Луч, устройство уличного освещения во всех населенных пунктах поселения. Асфальтовое покрытие предусматривается в х. Красный Луч по улицам: Заречная, Центральная, Степная, Песчаная, Речная; в п. Нижнедонской по улицам Садовая, Школьная, Восточная, Заречная, Подгорная.

### Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

В настоящее время имеются площадки массового отдыха - пляжи вдоль прудов на реках Кадамовка и Керчик. Пляжи благоустраиваются и оборудуются на существующем месте. В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. Во всех населенных пунктах около зданий домов культуры и клубов расположены парки, включающие площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения.

Генеральным планом предусматриваются организация круизного байдарочного маршрута "Тысячилетие" по реке Кадамовка. В районе х. Ягодинка предусматривается  оборудование площадки для лагеря отдыха с лодочной пристанью.

Населенные пункты Краснолучского сельского поселения озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

### Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории сельского поселения находятся пять кладбищ общей площадью 2,6 га. Первое недействующее расположено в южной части х. Красный Луч, второе на северо-восток от границы х. Красный Луч, третье на север от х. Ягодинка, четвертое в пос. Нижнедонской, пятое на север от х. Озерки.

Таблица 10

Обеспеченность населения в кладбищах

| Наименование учреждений обслуживания | Коли-чество | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчет-ная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 5 | 2,6 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 0,82 | 100 % |

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Краснолучского поселения не выявлено.

Проектом предусматривается для х. Озерки устройство автодороги с твердым покрытием до места захоронений.

### Организация сбора и вывоза бытовых отходов

В Краснолучском сельском поселении несанкционированные места сбора бытовых отходов отсутствуют.

На восток от х. Красный Луч имеется действующий скотомогильник с биотермической ямой.

Организован сбор и вывоз бытовых отходов по договору с ООО "Коммунальщик" п. Каменоломни, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

Жители х. Первомайский, х. Ягодинка и х. Озерки отвозят бытовые отходы на полигон ТБО в г. Шахты самостоятельно.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех населенных пунктов.

10. Отходы транспортируются на полигон ТБО.

Проектом предусматривается разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах.

### Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной охраны в х. Красный Луч на территории СПК им. Кирова действует пожарная часть с круглосуточным дежурством 4-мя караулами, 1 караул в резерве. Под контролем пожарной части находятся поселки в радиусе 14 километров. На вооружение части имеется один автомобиль на базе ЗИЛ: АЦ-40(130)63Б.

Общественные здания Краснолучского поселения оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, также проектом предусматривается устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

### Инженерная защита и подготовка территории

Основными природными и техногенными явлениями, распространенными на рассматриваемой территории и отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются: переработка берегов рек и др. водотоков, подтопление территорий грунтовыми водами, заболоченность отдельных участков, овражная эрозия, развитие оползневых и обвально-осыпных процессов, наличие просадочных грунтов, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки.

Природные и техногенные процессы наносят значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям. Вследствие активизации оползней, затопления, подтопления, боковой речной эрозии могут быть разрушены жилые здания и промышленные объекты во многих населенных пунктах.

Для градостроительного развития территории требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории, как уже освоенной, так и предлагаемой к освоению.

Состав инженерных мероприятий:

- организация поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации;

- мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и ликвидации заболоченностей;

- мероприятия по регулированию русел рек и водотоков;

- мероприятия по благоустройству овражных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- берегоукрепительные и противооползневые мероприятия.

Выполнение названных инженерных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные условия для проживания населения поселения.

- Защита от подтопления грунтовыми водами

На значительных застроенных территориях населённых пунктов, приуроченных к пойме и первой надпойменной террасе рек и других водотоков наблюдается высокое стояние уровня грунтовых вод.

Подтоплению грунтовыми водами подвергаются полностью или частично территории населенных пунктов поселения.

Подтоплению застроенных территорий грунтовыми водами способствуют естественные природные условия. Среди них:

- наличие грунтов (супесей, суглинков, пылеватых песков, лесса и т.д.) с низкими коэффициентами фильтрации,

- близость расположения от поверхности водоупора или слабопроницаемых прослоек;

- слабая естественная дренированность территории;

- относительно высокое естественнее положение грунтовых вод.

К подтоплению застроенных территорий приводит наложение на природные условия действия техногенных факторов: нарушение поверхностного и подземного стока, возникновение новых, постоянно или временно действующих, дополнительных источников питания грунтовых вод, снижение интенсивности испарения.

К искусственным источникам подтопления территорий относятся:

- утечки из водонесущих коммуникаций (водопроводные, канализационные, тепловые сети и т.п.);

- утечки из различных резервуаров, золоотвалов, котлованов и траншей.

Подтопление селитебных территорий и промышленных предприятий вызывает значительные строительные и эксплуатационные затраты из-за разрушения подземных сетей и сооружений.

Инженерные мероприятия по защите от подтопления на территории поселений практически не проводились.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

В целях понижения уровня грунтовых вод на территории населённых пунктов предлагается:

- тщательная повсеместная организация поверхностного стока, путем устройства разветвленной сети закрытого типа в комплексе с вертикальной планировкой территории;

- качественное выполнение и реконструкция водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений;

- исключение влияния водохранилищ и др. водоемов (золоотвалов) путем устройства перехватывающих дренажей или противофильтрационных завес и экранов;

- устройство защитной гидроизоляции или локальных дренажей для подземных помещений;

- строительство горизонтальных или вертикальных дренажных коллекторов, часто с принудительной откачкой собранного подземного стока.

Кроме того, проектом предлагается защита от подтопления путем строительства локальных пристенных или кольцевых дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий и открытых или закрытых дренажных коллекторов с целью отвода дренажных вод в близлежащие водотоки и водоемы или ливневую канализацию.

Выбор варианта мероприятий и конструкции дренажа на той или иной площадке следует определить после проведения соответствующих гидрогеологических изысканий на основании детальных технико-экономических расчетов.

На территориях насыщенных коммуникациями с плотной застройкой, а также с малопроницаемыми грунтами предлагается устройство лучевого дренажа, представляющего собой горизонтальные трубчатые дрены, выполняемые методом горизонтального бурения из заглубленных сооружений или специальных шахтных колодцев.

Для ликвидации подтопления, вызванного фильтрацией воды из различных водоёмов, предлагается устройство противофильтрационного экрана или завесы.

Конструкция противофильтрационной завесы (цементационная или дренажная в виде открытого канала, закрытой трубчатой дрены, ряда вертикальных скважин или комбинированного типа) должна быть принята после детальных изысканий. Дренажную воду рекомендуется использовать для технических нужд промышленных предприятий.

Настоящим проектом определены лишь площади, на которых требуется понижение уровня грунтовых вод. Более точная привязка участков с конкретизацией конструкции дренажа должна быть произведена специализированной организацией при детальном изыскании.

Для градостроительного освоения заболоченных территорий необходимо проведение предварительной инженерной подготовки. Освоению таких территорий должно предшествовать предварительное осушение болот, пригрузка минеральным грунтом, частичное или полное выторфовывание на всей осваиваемой заболоченной территории и засыпка до отметок, позволяющих решить поверхностный водоотвод. Освоению заболоченных территорий с высоким уровнем стояния грунтовых вод должно предшествовать проведение инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

В границах городских территорий встречаются заболоченные и заторфованные участки с мощностью торфа до 2 м.

При освоении заболоченных и заторфованных территорий. одновременно с понижением уровня грунтовых вод, организацией поверхностного стока, регулированием русел водотоков проектом предусматривается подсыпка заторфованных и заболоченных пониженных участков минеральным грунтом с предварительным осушением территории.

- Противоэрозионные мероприятия

Овражная сеть на рассматриваемой территории развита сравнительно слабо. Отдельные небольшие овраги и промоины наблюдаются по склонам речных долин.

Основной причиной образования оврагов является неорганизованный сток поверхностных вод, незалесенность склонов и наличие легкоразмываемых грунтов.

Проектом предусматривается следующий комплекс противоэрозионных мероприятий, направленный на благоустройство оврагов и ограничение их роста:

- организация поверхностного стока в приовражных зонах (устройство системы закрытых водостоков по прилегающим улицам);

- дренаж склонов (каптаж ключей с отводом воды в водосточную сеть по дну оврага);

- частичная засыпка вершин оврагов и малых отвершков минеральным грунтом с послойным уплотнением и устройством водоотводной системы по тальвегу;

- заравнивание промоин на приовражных и прибалочных участках склонов с мелкобугристыми оползнями и другими неровностями и мелких оврагов глубиной до 1,5-2,0 м;

- выполаживание оврагов с устройством гидротехнических сооружений, предотвращающих новые размывы (лотков, быстротоков, шахтных водосбросов, перепадов и др.);

- устройство распылителей стока и противоэрозионных гидротехнических сооружений (водозадерживающих и водоотводящих валов, канав, дамб-перемычек, донных запруд и полузапруд);

- отсыпка откосов на склоновых оврагах с несформировавшимся углом равновесия и подготовка их к залесению;

- создание приовражных лесных полос и насаждений на отсыпанных откосах оврагов;

- выращивание береговых и донных насаждений на гидрографической сети, залужение пологих берегов и донных участков балок;

- строительство водоемов, дорожной сети и организация рекреационных зон.

Эрозионным процессам подвержены береговые склоны рек и других водотоков. Особую активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков. Колебания уровней, большие скорости течения (2,0-2,5 м/сек) вызывают размыв и разрушение отдельных участков берега рек и других водотоков.

Крепление эрозионных берегов предусматривается только на участках, где застройка подходит близко к брегу.

Комплекс противоэрозионных мероприятий направлен на нейтрализацию основных факторов и устранение причин, вызывающих нарушение устойчивости склонов, или на ослабление их влияния. Основные противоэрозионные мероприятия включают в себя: уполаживание откоса и пригрузка подножия склона, перехват и дренирование грунтовых вод; каптаж ключей и родников; защита берегов от эрозии с помощью берегоукрепительных сооружений; механическое удержание оползающих грунтовых масс удерживающими сооружениями; организация поверхностного стока на прилегающих территориях; защита поверхности склона одерновкой, посевом трав, посадкой кустарников.

Конструкция берегоукрепления разрабатывается на последующих стадиях проектирования на основании геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий.

Появлению и развитию оползневых процессов на крутых склонах способствуют: разрушение основания откоса, изменение крутизны склона при подрезке его строениями по бровке дорогами, карьерами и т.п., снижение прочности пород при их увлажнении поверхностными и подземными водами из-за неорганизованного водоотвода или утечки воды из водонесущих коммуникаций.

В целях предупреждения образования оползней на крутых склонах рекомендуется ряд мероприятий, запрещающих на оползневых склонах и в пределах угрожавшей зоны (зоны отступа):

- подрезку, устройство выемок, подсыпку грунта;

- строительство каких-либо сооружений;

- интенсивное движение транспорта;

- сброс ливневых, талых и др. вод в пределах участка;

- уничтожение древесно-кустарниковой и травянистой растительности.

В качестве инженерных мероприятий по стабилизации оползневых участков предлагается:

- искусственное закрепление и механическое удержание деформированных земляных масс в равновесном состоянии, путем устройства подпорных и облицовочных стенок, каменных контрбанкетов, свай-шпонок, обжига глинистого грунта, срезки головы оползня, уположение откосов, посадки деревьев и кустарников на склоне;

- мероприятия по предотвращению возможных утечек из инженерных коммуникаций в прибрежной зоне;

- защита берегового склона от подмыва со стороны рек, путем устройства контрбанкета в виде присыпок из песка, гравия и камней или подпорных стенок в нижнем основании откоса;

- дренирование оползневого склона с устройством дренажных прорезей в виде штолен, галерей, дренажа, каптажа родников, с целью осушения и уменьшения массы оползневого массива;

- регулирование стока поверхностных (дождевых и талых) вод, путем устройства закрытой дождевой канализации на примыкающих к береговому склону территориях и сети каналов и лотков-собирателей на самом склоне.

Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты.

- Регулирование русел рек и водотоков

На рассматриваемой территории ряд населенных пунктов расположен на малых водотоках. Эти водотоки имеют малые летние расходы и значительные в период таяния снега и выпадения дождей. Во время прохождения паводков берега рек активно разрушаются. Скорость переработки берегов рек на отдельных участках составляет 1-2 м/год. Санитарное состояние их не удовлетворительное, русла рек заилены и замусорены. Водопропускные сооружения не справляются с пропуском паводков редкой повторяемости. Проектом предлагается регулирование русел таких водотоков.

Регулирование русел рек и водотоков намечается в составе расчистки, уширения, углубления с целью увеличения пропускной способности и выполнение противоэрозионных мероприятий с целью стабилизации береговых склонов.

Работы по расчистке, углублению русел водотоков повысят их дренирующую способность и благоприятно скажутся на осушении прилегающих территорий.

Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках, где к реке подходят освоенные или планируемые под освоение территории.

- Организация поверхностного стока

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока со всей территории поселения является одной из важных проблем благоустройства территории. Существующая система ливневой канализации, охватывающая отдельные площадки городских или сельских территорий, не решает полностью эту проблему. Поверхностный сток сбрасывается в реки практически без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней. Организация поверхностного стока имеет особенно важное значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, оползневых и оползнеопасных территорий.

Особенностью большинства населенных пунктов рассматриваемой территории является необходимость организации сбора поверхностного стока с нагорной стороны территории застройки и отвода его за пределы застроенной территории.

С целью организации поверхностного стока на территории населенных пунктов рекомендуется использовать закрытую или открытую систему ливневой канализации и существующие тальвеги и ручьи. Закрытая ливневая канализация предусматривается в зонах капитальной застройки. Открытая система ливневой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. Выполнение этих мероприятий будет способствовать также понижению уровня грунтовых вод, уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водотоках, т.е. улучшению экологического состояния окружающей среды.

Комплекс сооружений системы ливневой канализации предназначен для приема и быстрого отведения всех видов поверхностного стока: дождевых вод, стока от снеготаяния, поливки и мытья улиц и площадей и пр. Кроме того, в системе ливневой канализации предусмотрено строительство очистных сооружений для очистки загрязненной части этих стоков перед выпуском в водоприемники.

Предусмотрена раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды отводятся отдельной канализационной системой на свои очистные сооружения.

Сброс поверхностных вод с территорий промпредприятий в водосточную сеть допустим только после очистки этих стоков от загрязнений на локальных очистных сооружениях этих промпредприятий в соответствии с действующими нормами и при наличии согласований с органами Росприроднадзора и эксплуатирующей организации.

Для очистки поверхностного стока предусматривается строительство специальных прудов-отстойников механического отстаивания с фильтрами доочистки и бензомаслоуловителями, закрытого или открытого типа. Для малых поселений можно использовать искусственные пруды механического отстаивания, с расположением их в руслах мелких водотоков.

- Благоустройство водотоков и водоемов

Современное состояние всех водотоков поселения, особенно в пределах застройки крайне неудовлетворительно. Русла на всем протяжении захламлены. Вода в водотоках мутная с постоянно тяжелым запахом, вследствие загрязнения промышленными и поверхностными стоками. Поймы рек и ручьев заболочены, закочкорены, повсеместно заросли осокой и камышом, местами продолжают служить в качестве нелегальных свалок всевозможного мусора, особенно в коммунальной и промышленной зонах. Вследствие маловодности, загрязнения воды, неблагоустроенности берегов и поймы, эти речки уже не могут служить в качестве мест отдыха населения.

Низкая самоочищающая способность малых рек обусловлена не только высокими концентрациями загрязненного поверхностного стока, но и замедленным водообменом из-за малых расходов и скоростей течения.

Настоящим проектом предлагается проведение комплекса мероприятий по оздоровлению малых рек, благоустройству русел и прибрежных зон, который включает:

- ликвидацию всех существующих выпусков загрязненных промышленных стоков с направлением их на очистные сооружения;

- устройство очистных сооружений дождевой канализации;

- ликвидация нелегальных свалок в прибрежных зонах рек и ручьев;

- расчистка русел от ила, донных отложений, мусора и завалов;

- уполаживание и укрепление откосов бетонными плитами или одерновкой, посевом трав, посадкой кустарников и деревьев;

- организация водоохранных зон, с выводом объектов загрязняющих воду.

Все имеющиеся пруды на рассматриваемой территории не благоустроены и нуждаются в мероприятиях по расчистке и благоустройству с организацией зеленых зон вблизи их.

- Организация пляжей

Проектом намечается проведение работ по благоустройству существующих и созданию новых благоустроенных пляжей на берегах рек и водоёмов на базе естественных прибрежных полос, образованных из песчаного грунта.

В состав мероприятий по благоустройству входит: расчистка береговой полосы от кустарниковой растительности, планировка берега с уклонами 0,05-0,12 до глубины воды 1,5 м, отсыпка там, где это необходимо, песчаной подушки толщиной 0,3-0,5 м. Подсыпка предусматривается и в воду в пределах прибрежной полосы на ширину около 3 м.

Рельеф дна в местах купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов. Дно должно быть расчищено от коряг, острых камней, тины, зарослей водных растений.

- Рекультивация нарушенных земель

На рассматриваемой территории имеются нарушенные ландшафты - овраги, свалки, разрытия, карьеры.

Предлагаемые мероприятия по рекультивации нарушенных земель приняты в зависимости от выбранного последующего целевого использования этих территорий (для сельского хозяйства, строительства, озеленения или обводнения).

Использование золоотвала и свалки, заполненных токсичными отходами, предусматривается перекрывать экранирующим слоем из почвообразующих пород мощностью не менее 2 м.

Карьеры, из которых добывались глина, песок, гравий и т.п., предусматривается рекультивировать под лесопосадки, водоемы и др., используя почвообразующие породы, находящиеся во временных отвалах, образовавшихся при разработке месторождения. Рекультивационные работы должны быть технологически увязаны с комплексной механизацией добычи основных горных пород, сроком эксплуатации и стадиями развития карьеров и ликвидации свалок.

- Таблица 11

Сводная таблица мероприятий по инженерной защите территорий населенных пунктов

| № п/п | Наименование населённого пункта | Река | Понижение уровня грунтовых вод | Берегоукрепление | Регулирование русел водотоков | Террасирование склонов, противооползневые мероприятия | Организация поверхностного стока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Красный Луч | Кадамовка | + | + | + | - | + |
| 2 | х. Ягодинка | Кадамовка | + | + | + | - | + |
| 3 | п. Нижнедонской | Керчик | + | + | + | + | + |
| 4 | х. Первомайский | - | + | - | - | + | + |
| 5 | х. Озерки | - | + | - | - | - | + |

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей (человека) среды.

В схеме территориального планирования Октябрьского района представлены комплексные природоохранные мероприятия, обеспечивающие максимально возможное качество окружающей среды при реальных технических возможностях.

На экологическое состояние Краснолучского сельского поселения огромное влияние оказывают урбанизированные территории городских округов (Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск).

При разработке раздела учтены материалы Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, данные предоставленные Администрацией района.

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшение влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции или технического перевооружения;

б) осуществления градостроительных мероприятий.

### Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает производственный и транспортный комплекс.

Воздействие производственного комплекса на воздушный бассейн:

1. Теплоснабжение теплом жилой зоны, и производственного комплекса осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения

Основным топливом для котельных является уголь. Одной из основных причин выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (ЗВ) от теплоэнергетического оборудования - высокая степень изношенности оборудования, несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

2. Машинно-тракторный парк. Выброс ЗВ неорганизованный. На территории происходит выброс ЗВ (азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид).

3. Приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемые источниками предприятий, не превышают нормативов качества воздуха.

Количество выбросов ЗВ предприятиями в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории поселения проходят автодороги общего пользования.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Таблица 12

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на атмосферный воздух Краснолучского сельского поселения

| Природоохранные требования | Мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Снижение выбросов от предприятий | - Перепрофилирование, снижение вредности производства; - Организация СЗЗ; - Озеленение СЗЗ; - Ликвидация котельных работающих на твердом топливе; - Перевод котельных на газ. | - ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г.); - ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. от 05.02.2007 г.); - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ » (ред. от 30.12. 2006 г.); - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; - ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест; - СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов». |
| Мониторинг выхода опасных газов на дневную поверхность | - Проведение технических мероприятий по предотвращению проникновения «мертвого воздуха» в подвальные помещения домовладений. |  |
| Снижение выбросов от автотранспорта | - Организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта; - Создание экономических условий использования более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III); - Улучшение состояния дорожного полотна; - Совершенствование транспортных схем и организация дорожного движения; - Полив поверхности дорог в летнее время; - Увеличение объема посадок зеленых насаждений вдоль дорог. |  |

### Водные ресурсы

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Формирование химического состава поверхностных вод происходит под влиянием климатических условий, за счет функционирования всей водосборной площади реки, питания подземных вод и техногенной нагрузки. Последняя формируется за счет разнообразной деятельности на территории всего речного бассейна, а также за счет притока загрязняющих вод с выше расположенных территорий и определяется поступлением загрязняющих веществ с организованными и неорганизованными стоками с территории, определённое влияние оказывает затопление шахт.

Основными водными объектами на территории Краснолучского сельского поселения являются – реки Кадамовка и Керчик.

В Ростовской области (Ростовским ЦГМС-Р) выполняется комплекс работ по определению гидрохимических показателей поверхностных вод малых рек. В реках отмечено превышение ПДК загрязняющих веществ.

- Мероприятия по охране водных ресурсов

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 10.01.2002 г № 7 – ФЗ и Водный кодекс РФ, принятый 12.04.2006 г. № 74 - ФЗ.

Мероприятия по охране водной среды условно можно подразделить на два направления: благоустройство городских территорий и непосредственно охрана водных объектов.

а) Организация дождевой канализации.

В настоящее время дождевая канализация в населенных пунктах поселения отсутствует. Отвод поверхностного стока с территории осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в реку и пониженные места. Поверхностный сток с территории, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение.

Наиболее заметное ухудшение качества воды в водоемах наблюдается во время выпадения интенсивных дождей. Донные отложения, формирующиеся в водоемах в дождливую погоду, нарушают жизнедеятельность микроорганизмов, что отрицательно сказывается на биоценозе и процессах самоочищения. Окисление органических примесей донных отложений приводит к ухудшению кислородного режима водоема в течение длительного времени после выпадения дождей. Поэтому строительство дождевой канализации следует рассматривать как первоочередное мероприятие по улучшению водной экологии.

Качественные показатели дождевого стока после очистки на очистных сооружениях дождевой канализации будут удовлетворять требованиям охраны водной среды.

Предлагается создание в населенных пунктах поселения системы водоотвода поверхностных вод путем строительства закрытых и открытых водостоков. При организации системы дождевой канализации:

- исключается ущерб, наносимый затоплением улиц, подземных коммуникаций и дорожных покрытий;

- снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, как автопредприятия;

- снижается количество загрязнений, попадающих в реки.

По данным зарубежных исследований, количество бактерий кишечной группы в водоемах при выпадении дождей увеличивается в 10 раз и более. Повышенная зараженность сохраняется в течение 2-3 дней после выпадения осадков, что объясняется наличием большого числа микробов в оседающей части примесей, поступающих с поверхностным стоком.

Сооружения очистки поверхностных вод с территории населенных пунктах поселения (по предлагаемым технологиям) будут являться целиком природоохранным мероприятием, исключающим вредное воздействие на окружающую среду.

б) Благоустройство территории.

Намечаются следующие мероприятия по благоустройству и регулированию русла рек и благоустройству прилегающей территории:

- организация поверхностного стока в приречной зоне;

- укрепление береговых участков;

- озеленение склонов и территорий вблизи акваторий;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе;

- очистка русла рек от антропогенных отложений, дноуглубление;

- обустройство прибрежных водозащитных полос.

На территории Краснолучского сельского поселения имеются балки и овраги.

Для освоения территории, рельеф которой пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству городской территории.

На территориях новой застройки овраги целесообразно использовать для создания зеленых зон отдыха, также для прокладки инженерных коммуникаций, можно использовать для размещения гаражей. Для размещения зданий засыпанные овраги не используются, т.к. даже при наличии оптимального гранулометрического состава засыпки, здание приходится возводить на свайных фундаментах и нельзя полностью исключить возможность обрушения склонов, особенно сложенных лессовыми и глинистыми грунтами.

Гаражи и автостоянки можно предусматривать в верховьях неглубоких оврагах, также по дну неглубоких оврагов прокладывают инженерные коммуникации (при оптимальной разнице отметок прилегающей территории и дна оврага для присоединении разводящей сети к магистральным коллекторам).

Полная засыпка оврагов возможна (при необходимости градостроительного освоения) в верховой части, где малая ширина по верху и крутые склоны. При этом расстояние от засыпанного оврага (или бровки уположенного до устойчивого состояния откоса) до здания должно быть не менее 20 метров. На засыпанных участках оврага предварительно укладываются дождевой, а при необходимости дренажный коллектор.

В пределах оврага необходима стабилизация склонов и дна. Предусматривается организация поверхностного стока на прилегающей территории (исключающая неорганизованный сброс поверхностных вод в овраг). Поскольку овраги в естественном состоянии являются естественными тальвегами для стоков поверхностных вод, направление стока этих вод целесообразно сохранить в вертикальной планировке территории.

Склоны оврагов планируют, делая их более пологими (оптимальное соотношение 1:1,5 или 1:2), при высоте откоса боле 5-6 метров предусматриваются бермы шириной не менее 2 метров. Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами – посадкой трав, древеснокустарниковой растительности.

При откосах, имеющих крутизну более 25-35 градусов, предусматривается террасирование.

На всем протяжении берегов устанавливаются линии регулирования береговой полосы (представляющее собой линии пересечения меженного горизонта воды с береговым откосом) с укреплением откосов и обеспечением их устойчивости.

Для исключения изменения внешней формы и высоты склона (и соответственно перераспределения сдвигающих и удерживающих сил на нем) необходимы специальные меры. При этом возможны различные варианты берегоукрепительных мероприятий, в зависимости от условий использования береговой территории, архитектурных требований и др.

Наиболее экономичным способом является создание естественного растительного дернового слоя на склонах и откосах. Влияние растительного покрова достаточно разнообразно. Культуры с мочковатой корневой системой повышают агрегированность почвы и, как следствие, ее противоэрозийную стойкость. В этом отношении особенно эффективны многолетние травы, которые увеличивают противоэрозийную стойкость почв в несколько раз. Корни, особенно мелкие, также увеличивают противоэрозийную стойкость почв. Они связывают отдельные частицы грунта между собой и уменьшают скорость потока у поверхности почвы. Кроме того, корни и растительные остатки, поступая в почву, обогащают ее органическими веществами, что способствует повышению противоэрозийной стойкости почвы.

Большой почвозащитный эффект оказывают наземные части растений. Они рассеивают кинетическую энергию дождевых капель, предотвращая разрушение структуры поверхностного слоя почвы и образование слабоводонепроницаемой корки. Растительность, рассеивая кинетическую энергию капель, на порядок снижает транспортирующую способность пластовых потоков.

Однако создание устойчивого растительного покрова при высоких техногенных нагрузках может быть условиях затруднительно, так как ограничено коротким вегетационным периодом и характеризуется неравномерным выпадением осадков. Поэтому простой посев трав не достаточен для обеспечения противоэрозионных мероприятий.

Возможно использование различных способов берегоукрепления:

- закрепление поверхности с помощью металлических сеток,

- устройство защитных комбинированных конструкций из крупнообломочных материалов и металлической сетки по типу матрасы-рено,

- укладка сотовых георешеток из пластмассы или геотекстиля,

- укладка противоэрозионных пространственных матов и др.

Применение габионных конструкций при берегоукрепительных работах является высокоэкологичным мероприятием. Экологичность определяется высокой водопроницаемостью конструкции и способностью аккумулировать грунтовые частицы. Благодаря тому, что габионы не препятствуют росту растительности и сливаются с окружающей средой, они представляют собой естественные строительные блоки, взаимодействующие с ландшафтом.

в) Охрана водных объектов.

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.98г. №1303 утверждено «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Согласно Положению МПР России организует проведение декларирования безопасности гидротехнических сооружений поднадзорных объектов, аварии на которых могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Государственный надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией ГТС поднадзорных МПР России осуществляет Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области, поднадзорных другим министерствам - Управление по технологическому и экологическому надзору по Ростовской области.

Ведение мониторинга за ГТС возложено на водопользователей и на эксплуатирующие организации, в состав наблюдений входят предпаводковые обследования, а также обследования специально созданными комиссиями по надзору за безопасной эксплуатацией.

Предусматривается капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности. Перечень объектов формируется ежегодно по мере необходимости проведения капитального ремонта ГТС.

Проблему защиты водных ресурсов намечается осуществить за счет следующих мероприятий:

- Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, рассчитанных на проектные расходы сточных вод.

- Организация централизованной системы канализации в индивидуальной застройке.

- Организованное отведение и обезвреживание поверхностного стока. Поверхностный сток очищается на очистных сооружениях дождевой канализации.

- Очистка производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях.

- Благоустройство территории, прилегающей к рекам и регулирование русла рек.

Водоохранные мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки должны быть направлены на:

- совершенствование технологических процессов и оборудования, характеризующихся значительным сокращением потребления, внедрение замкнутых водооборотных систем на предприятиях;

- строительство и реконструкцию локальных очистных сооружений на предприятиях;

- строительство сетей дождевых стоков и их очистку;

- исключение попадания производственных неочищенных стоков в хозяйственно-бытовую канализацию;

- снижение удельного потребления чистой воды на предприятии «Водоканал» за счет повышения технического уровня, реновации системы водоснабжения, оснащения средствами учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, коммунально-бытовых предприятиях;

- реализацию проектов хозяйственно-бытовой канализации (в том числе в индивидуальной застройке);

- реконструкцию существующих и строительство новых ОСК полной биологической очистки на необходимую производительность и снижение содержания загрязняющих веществ в очищенных стоках в результате повышения степени очистки этих стоков на ОСК.

Качество очищенных вод должно соответствовать требованиям, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного значения (БПКполн. – 3 мг/л). Предусматривается переход на новые технологии обеззараживания стоков.

### Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, автотранспорта и др.

Места складирования промышленных и бытовых отходов являются наиболее интенсивным источником загрязнения почв, но их воздействие носит локальный характер, аэротехногенное загрязнение отличается меньшей интенсивностью воздействия на почвы, но при этом охватывает значительные площади.

- Мероприятия по снижению загрязнения почвы

Предусматривается рекультивация свалок.

Как антропогенное геологическое тело, свалка ТБО не имеет аналогов в литосферном пространстве. Наряду с особенностями промерзания, деформации и пучения свалочный грунт обладает рядом специфических свойств – слеживаемостью, сводообразованием, эпидемиологической опасностью. Кроме того, отличием такого грунта от природного является изменение его свойств во времени (через 10, 20, 30 лет и более).

Техническая рекультивация свалок включает:

- планировку территории (стабилизацию, выполаживание, террасирование);

- создание системы дегазации;

- создание рекультивационного многофункционального покрытия.

Биологическая рекультивация предусматривает сплошное облесение рекультивированной поверхности кустарниковыми и древесными насаждениями в противоэрозионных и эстетических целях.

Рекультивация осуществляется после полного завершения работ по складированию отходов и их стабилизации – процесса упрочнения свалочного грунта в течение 3 лет.

Рекомендуемое направление использования территории свалки после рекультивации – рекреационное, предусматривается создание зеленой зоны.

Основным мероприятием при рекультивации закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта, верхней изолирующий слой предусматривается из плодородного грунта толщиной 0,4-0,5 м. При этом выполняется засыпка трещин, провалов, планировка рекультивируемой поверхности.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Место рекультивируемой свалки засевается (клевер, люпин, люцерна), затем высаживаются растения «пионеры» - ольха, тополь, ива. В дальнейшем можно высаживать другие ценные породы деревьев. В качестве кустарниковых пород рекомендуются смородина золотистая, шиповник, боярышник, вишня кустарниковая.

При проектировании вертикальной планировки необходимо учитывать замену существующих грунтов на глубину корнеобитаемого слоя земли для деревьев, т.е. на 1-1,5 м.

Достаточно широко распространена в районе водная и ветровая эрозия почвы.

Комплекс противоэрозионных мероприятий включает:

- агротехнические,

- гидротехнические,

- лесомелиоративные.

Основным из этого комплекса является лесомелиорация, включающая полезащитные лесопосадки, водоохранные и водорегулирующие лесонасаждения вдоль рек.

Почвенный слой зоны усадебной застройки антропогенного генезиса культивируется в течение многих десятков лет, периодически обрабатывается, обогащается химическими и органическими добавками.

Основная задача охраны почвенного слоя связана с предотвращением его вымывания ливневыми потоками, усилением борьбы с эрозией, выветриванием, засолением и заболачиванием отдельных участков.

Проектные предложения предусматривают:

- Меры по борьбе с закислением и застойностью грунтовых вод в почвенном слое посредством дренирования и регулирования ливнестока. Осыпи крутых склонов устраняются укреплением крутых косогоров.

- Рекультивация и последующее озеленение территории свалки.

- 100 % охват населения планово-регулярной очисткой территории.

- Размещение вне города предприятий, связанных с процессами седиментации пылевых и аэрозольных выбросов, загрязняющих почвенный слой.

- Организация учета химикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность.

- Обезвреживание непригодных к применению пестицидов.

### Электромагнитное загрязнение

За последние годы в нашей стране суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась на 2-5 порядков по сравнению с естественным фоном.

Бурное развитие радиовещания, телевидения, радиолокации, расширение сети высоковольтных линий электропередач, рост базовых станций сотовой радиотелефонной связи и т.п. делают влияние этого фактора на окружающую среду все более ощутимым.

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма, развития донозологических состояний и болезней. В отличие от факторов окружающей среды, электромагнитный, вследствие использования его физических свойств в производстве и в быту, невозможно заменить на какой-либо иной, менее вредных, равно как и создать закрытый контур производства электромагнитного излучения. Поэтому, в связи с развитием науки и техники, проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.

В масштабах Краснолучского сельского поселения основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

### Негативное воздействие угольной отрасли

Реструктуризация угольной промышленности привела к ликвидации убыточных и нерентабельных шахт.

Практически одновременное закрытие шахт привело к возникновению на территории целого ряда проблем экологической направленности. Возникли ранее неизвестные природные и техногенные явления, связанные с нарушением режима подземных и поверхностных вод, с подтоплением территорий, с загрязнением водоемов и водотоков, выходом на дневную поверхность «мертвого воздуха». Возникла опасность геотектонических проявлений, связанных с обрушением толщи пород на больших площадях техногенного горизонта ликвидируемых шахт. Активизировался процесс провалообразования у устьев вскрывающих выработок и очистных выработок пройденных на малой глубине.

В процессе ликвидации угольных шахт «мокрым» способом (подавляющее большинство ликвидируемых шахт Восточного Донбасса) происходит возвращение в пустотное пространство массива воды с восстановлением физических характеристик до близких к естественным, однако состав воды при этом является нехарактерным для естественных условий массива. Он более минерализован и в нем содержится губительное для флоры и фауны реки области количества железа.

С затоплением выработанного пространства шахт происходит затягивание воронок депрессии подземных вод, восстановление ранее существовавших (естественных) и появление новых источников подземных вод. Все это, помимо заболачивания территории непосредственного выхода на поверхность шахтных вод, приводит к поднятию уровня грунтовых вод, и как следствие - переувлажнение или подтопление фундаментов строений, подвалов, садов и огородов. Кроме того, происходит недопустимое ухудшение качества воды в водозаборных скважинах и колодцах - источниках питьевого водоснабжения шахтерских поселков и хуторов.

Обследованные территории расположены в пределах горных отводов ранее ликвидированных шахт. По результатам проверок отмечено, что происходит интенсивный подъем уровня воды. Об этом свидетельствует выход на поверхность грунтовых вод, которые привели к заболачиванию земельных участков, огородов, вода находится в подвалах жилых домов, погребах, сливных ямах.

Подъем грунтовых вод вызывает комплексное негативное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления территорий является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов. Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре.

В связи с интенсификацией процесса подтопления, следует ожидать возникновения следующих неблагоприятных процессов и явлений (по данным фирмы «ИНГЕО»):

- Затопления заглубленных помещений в связи с повышением уровня грунтовых вод и увеличением влажности грунтов – при тепловлагопереносе;

- Коррозии бетонных и железобетонных конструкций – при увеличении минерализации и агрессивности грунтовых вод (особенно разрушительно это проявится на зданиях старой постройки (до 1950 г.), т.к. в то время не существовало нормативных документов по сульфатостойкости используемых цементов, а также в конструкциях строящихся зданий не применялись деформационные швы;

- Деформации строительных конструкций – из-за снижения несущей способности грунтов, проявления просадочных свойств, набухания - усадки грунтов, выщелачивания солей из грунтов зоны аэрации; подземные воды соприкасаются с фундаментами, с нарушенной или отсутствующей изоляцией. Капиллярная влага поднимается по стенам и приводит к неприятным последствиям, т.к. в условиях переувлажнения ни ранее применявшиеся, ни современные строительные материалы не могут сохранить своих свойств;

- Активизации инженерно-геологических процессов – вследствие механической суффозии, размыва пород, подмыва склонов и гидродинамического давления;

- Вытеснения водой в подвалы зданий и на дневную поверхность вредных и опасных газов, вследствие затопления горных выработок шахт;

- Проектные предложения

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

Защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории, отведению поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод (УГВ).

Требуемая величина понижения уровня грунтовых вод (УГВ) – норма осушения – назначается в зависимости от конструктивных особенностей подземной части зданий и сооружений, проектной поверхности участков зеленых насаждений. В соответствии с санитарными и техническими требованиями (СНиП «Инженерная защита территории от затопления и подтопления») минимальная глубина УГВ от поверхности земли должна быть не менее 2 м на участках, предназначенных под застройку жилыми и общественными зданиями и не менее 1 м на участках, занятых зелеными насаждениями для рекреационных и спортивных зон.

Для реализации этого положения необходимо применять радикальные методы, включающие устройство дренажей различных систем и конструкций (в сочетании с планировкой территории).

Подтопленные территории являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения рекомендуются местные дренажи, в основном, применяют прифундаментный (пристенный) и пластовый дренаж. Местные дренажи прокладывают по контуру защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюденных подземных вод), например, под подвалом зданий, которые используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.

При устройстве подпорных стенок предусматривают застенный дренаж.

Отсечный (линейный) дренаж предусматривают для перехвата грунтовых вод, направленных к области дренирования (оврагу, водоему), располагают вдоль подошвы откоса склонов возвышенностей. Дрена (горизонтальная) расположена нормально к направлению движения потока и принимает грунтовые воды с верховой стороны дрены.

В условиях смешанного водного питания (поступление грунтовых вод с прилегающих склонов и фильтрация из рек в берега при прохождении высоких вод) предусматриваются линейные системы дренажа с разветвлениями.

Наиболее распространенными являются горизонтальные дренажи. Рекомендуются трубчатые дренажи, состоящие из дренажной трубы, уложенной на подготовленное основание и снабженной фильтрующей обсыпкой. Рациональна конструкция фильтра, сочетающего песчано-гравийные материалы с геотекстилем, позволяющим предотвратить заиление дренажных труб и обеспечить их эффективную работу. Дренажные трубы могут быть выполнены из пористого бетона или полимербетона (трубофильтры), или могут быть с перфорацией.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями на последующих стадиях проектирования на основе гидрогеологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При этом, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведении поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем.

Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Модульные элементы различных типоразмеров позволяют организовывать дренажно-дождевые системы в соответствии с конкретными условиями площадки. Применение в трубчатой дренажной сети модульных элементов в сравнении с традиционными конструкциями позволяет избежать неувязок в стыках, поворотах, присоединениях труб. Удобство, быстрота монтажа, компактность размеров смотровых колодцев позволяют использовать эти системы при строительстве современной коммерческой недвижимости, особенно при наличии заглубленных подвальных помещений и больших площадях объекта.

Беструбчатые конструкции изготавливаются с заводским уклоном дна (или без уклона по дну), имеют различную глубину (минимальная 150 мм). При выполнении лотка из полимербетона снимается проблема, связанная с разрушением лотков при воздействиях отрицательных температур.

При реконструкции территории (обычно имеет место ограниченная площадь участка застройки из-за высокой стоимости земли) при возможном отсутствии продольного уклона применение модульных элементов, набранных из лотков различной глубины, позволяет удалить собранные воды.

Применение геосинтетических материалов (в частности, в качестве самостоятельной дренажной конструкции пластового дренажа или в качестве элемента) актуально в беструбчатых и трубчатых дренажных конструкциях, выполняя функции дренирующих, разделяющих и транспортирующих элементов. Простейшая конструкция беструбчатого дренажно-дождевого элемента – гравийная канавка с геосинтетической прослойкой. Геотекстиль разделяет верхний слой водопроницаемого покрытия (или газона) и гравийное наполнение канавки. В трубчатых дренажных конструкциях также возможно применение геосинтетических дренирующих материалов (исключая подпольные дренажи).

В сложных инженерно-геологических условиях (высокий УГВ, просадочные грунты) надежное безаварийное строительство возможно при условии геотехнического сопровождения на всех стадиях строительства.

Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем.

Очищенную дренажную воду рационально применять в оборотной системе предприятий, очищая их на локальных очистных сооружениях (ЛОС) предприятия. Содержание некоторых веществ в дренажной воде превышает допустимый уровень, поэтому необходима предварительная обработка дренажной воды, в частности, применение технологий с использование комплексонов для растворения отложений. Используя реагенты (выпускаемые отечественной промышленностью и имеющие гигиенические сертификаты для применения в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользовании) возможно вести эксплуатацию водооборотных систем.

Предусматриваются следующие мероприятия по понижению уровня грунтовых вод:

а) отведение поверхностного стока;

б) надежная эксплуатация подземных водонесущих инженерных коммуникаций;

в) организация перехвата и отведения поверхностных вод с присклоновых территорий, перехват и отведение стока предусматривается по каждой крупной балке;

г) проектирование дренажных систем.

### Нарушенные земли

На территории присутствует два типа нарушения земель, вызванного шахтной добычей:

- проседания поверхности над подземными выработками;

- размещение на поверхности отвалов, образующихся при добыче и первичной переработке угля.

а) Проседание поверхности над подземными выработками.

Процесс выбора полезного ископаемого из нижележащих толщ горных пород приводит к вертикальному смещению земной поверхности, сопровождающемуся горизонтальными смещениями, механизм которых весьма сложен. (По мере совершенствования методов ведения подземных работ это явление отнюдь не снижается и остается острой проблемой во всех угольных мировых бассейнах). Основным последствием перемещения горных масс явилось образование на площади горных отводов шахт мульд оседания, что влечет за собой деформацию сооружений, изменение гидрологической и гидрогеологической обстановки.

При обводнении (затоплении) выработанного пространства шахт происходит размывание и выщелачивание горных пород, разрушение крепежного материала выработок и, как следствие - образование провалов. Как правило, зафиксированные на выходах пластов провалы земной поверхности приурочены к подготовительным выработкам и краевым частям целиков угля, ориентированным по падению пласта, по границе выработанного пространства, а также у вскрывающих горных выработок - вертикальных и наклонных стволов, шурфом и технологических скважин, преимущественно вентиляционных.

В соответствии с «Правилами охраны сооружений и природных объектов отведения от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях» и методическим руководством «О порядке выделения провалоопасных зон и выбора комплекса технических мероприятий по выявлению и ликвидации пустот на ликвидируемых шахтах Восточного Донбасса», Москва, Шахты 2007 г., к провалоопасным относятся площади (зоны), где возможен выход провалов на поверхность от очистных и подготовительных выработок, в том числе при отсутствии подтверждающей маркшейдерской документации, способы ликвидации вскрывающих выработок неизвестны и документально не зафиксированы.

- Выводы

Просадочные зоны при увлажнении (при высоком уровне грунтовых вод) характеризуются необратимым изменением структуры. Эти явления обуславливают неравномерную осадку сооружений, образование в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения зданий и сооружений.

При застройке в районах распространения провалоопасных зон вблизи просадочных территорий освоение возможно только при условии геотехнического сопровождения на всех стадиях строительства. При реконструкции уже построенных зданий во избежание появления деформаций в ряде случаев необходимо предусмотреть превентивное усиление здания в зоне риска.

Влияние отвалов на экологическое состояние.

Важной проблемой является наличие породных отвалов, выводящих из хозяйственного использования значительные территории (в отвалах хранятся отходы добычи угля и обогащения).

Существующие отвалы являются источниками загрязнения окружающей среды долгоживущими радионуклидами (радия 226, тория 222, калия 400), а также целого комплекса токсичных элементов. Концентрация радионуклидов увеличивает мощность экспозиционной дозы до 20 мкР/ч, что дает основание отнести породные отвалы к источникам возможного радиоактивного облучения. Кроме того, в породных отвалах содержится большое количество тяжелых металлов.

Вследствие фильтрации через породные отвалы дождевых и талых вод наблюдается миграция в грунты токсичных компонентов в количествах, в десятки и сотни раз превышающих ПДК.

Как правило, складирование горной массы на отвалах происходило не организованно и произвольно, без выполнения основных мероприятий отвалообразования, т.е. формирование отвала осуществлялось не послойно, без уплотнения породы и устройства послойной глиняной изоляции, что впоследствии стало причиной возникновения очагов самовозгорания угля, привело к образованию пустот и провалов с их заполнением сточными кислотосодержащими водами. При наличии конусообразной формы отвалов без устройства нагорных водоотводных канав отвалы стали условием неорганизованного сброса сточных вод на рельеф местности.

- Проектные предложения

При рекультивации породных отвалов решается основная задача – переформирование отвала (при необходимости) и его консервация для прекращения отрицательного влияния на природную среду.

Устойчивость отвала зависит от величины углов наклона к горизонтальной поверхности, которые позволяют удерживать отвал в достаточно стабильном состоянии.

Повысить устойчивость отвалов можно следующими способами:

- уменьшением крутизны;

- укреплением поверхности;

- отводом поверхностных вод.

Укрепление поверхности необходимо для защиты наклонной части отвала от поверхностной эрозии, возникающей под воздействием осадков и ветра.

Переформирование отвалов выполняется, как правило, путем послойного его понижения (срезания и перемещения оставшейся породы). Осуществляется выполаживание склонов. В ряде случаев намечается террасированное выхолаживание откосов. При этом предусматриваются меры по предупреждению эрозионных процессов. По завершению работ поверхность отвала покрывается глиной, уплотняется.

Для защиты прилегающей к породному отвалу территории от потоков поверхностных вод, стекающих с откосов по контуру защитной зоны, рекомендуется отсыпать дамбу (высотой до 2 м).

Для отведения поверхностных сточных вод от подножия породных отвалов намечаются по контуру отвалов водоотводные (нагорные) канавы, таким образом, ликвидируется дренаж этих вод через породы отвала, их загрязнение вредными веществами, а также ликвидируется возможный контакт грунтовых вод (в периоды их подъема). Отводимые сточные воды пропускаются через песчано-гравийный слой фильтрующей траншеи и направляются в имеющиеся коллекторы шахтных вод или сбрасываются в подземные выработки через специально пробуренные скважины.

По завершении технологической рекультивации осуществляется биологическая рекультивация, покрытие плодородным слоем почвы и озеленение территории.

Для горящих породных отвалов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона составляет 500 м.

Для негорящих отвалов защитная зона определяется расчетом. В соответствии с Правилами безопасности в угольных шахтах (Федеральный горный и промышленный надзор России, М., 1997 г.) ширина механической защитной зоны отвала в плане рассчитывается по формуле В=2,5Н-50; где Н- разность высотных отметок между верхней и нижней точками откоса, м.

При разности высотных отметок от 10 до 28 м ширина механической защитной зоны постоянна и равна 20 м.

Для негорящих недействующих породных отвалов с углами откосов не более 36 (и коэффициентом запаса устойчивости откосов не ниже 1,3) при условии, что после остановки или тушения прошло не менее трех лет, механическая защитная зона может быть уменьшена. (Решение об уменьшении размера механической защитной зоны принимается специальной комиссией и оформляется актом).

Территории, на которых размещаются шахтные отходы, представляют собой опустошенный и неприглядный ландшафт, нуждающийся в рекультивации. Мелкие выработки на естественных обнажениях продуктивных толщ, которые велись на ранних стадиях угледобычи, обусловили возникновение нарушенных земель с небольшими амплитудами рельефа и узко локализованными просадками, большинство этих нарушений впоследствии было закрыто растительным покровом. По мере смещения разработок вниз, расширения шахтных выработок и увеличения глубины добычи нарушения земель становились все значительнее по площади и амплитуде. В результате закрытия шахт к отвалам добавились заброшенные шахтные сооружения, недействующие узкоколейки и т.д.

На территории застройки выполняется рекультивация нарушенных земель.

Рекультивации подлежат: породные отвалы, земли под разрушенными зданиями и сооружениями, подъездными автомобильными и железными дорогами, отстойниками, прудами, резервуарами, а также земли, заваленные углеродной массой.

Проектирование и застройка на отработанных углеопасных площадях возможна в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 и «Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях» (часть П) при условии согласования с органами Госгортехнадзора.

Для градостроительного использования нарушенных земель предусматривается:

- 1. При строительстве или реконструкции вблизи нарушенных территорий необходимо:

а) предпроектное инженерное обследование объекта, попадающего в зону возможного риска;

б) прогноз возможных деформаций зданий и сооружений в процессе эксплуатации;

в) геоэкологический мониторинг на стадии строительных работ;

г) при необходимости превентивное усиление конструкций сооружения и грунтов в их основании.

- 2. При рекультивации породных отвалов предусматриваются следующие направления:

а) основное направление – лесная рекультивация, устройство зеленых зон;

б) использование породной массы в обрабатывающей промышленности;

- 3. Территории бывших шахт намечаются для использования:

а) в целях размещения элементов инфраструктуры;

б) как озелененные территории.

Таблица 13

- Мероприятия по рекультивации нарушенных территорий

| Вид нарушений | Характеристика мероприятий по инженерной подготовке территории |
| --- | --- |
| Шахтные отвалы | Ликвидация, полная разработка с перемещением породы, озеленение. Переформирование профиля и откосов, укрепление откосов, озеленение. Укрепление откосов, озеленение. |
| Провалы поверхности вследствие шахтных выработок | Укрепление крыши для размещения объектов коммунального хозяйства, автосервис и т.д. Засыпка пустот, в том числе породой терриконов. |

### Отходы производства и потребления

На территории Краснолучского сельского поселения установлена бестарная система вывоза ТБО.

Система вывоза отходов «по заявкам» - предусматривает накопление ТБО на территории частного домовладения на специально отведенных для этих целей местах, а затем одномоментный вывоз по мере накопления посредством подачи заявки в соответствующую службу, сельхозпредприятие, и т.п. имеющее специализированный транспорт.

На территории Краснолучского сельского поселения имеются места захоронения ТБО (см. табл. 14).

Таблица 14

Места захоронения ТБО

| Населенный пункт | Срок эксплуатации начало/конец | Площадь, га | Размер СЗЗ, км | Объем отходов, тыс. тонн/год | Свободный объем (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| х. Ягодинка | 1996 г./до наст. времени | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 90 |
| х. Красный Луч | 1996 г./до наст. времени | 0,5 | 1,7 | 0,18 | 95 |
| х. Первомайский | 2001 г./до наст. времени | 0,3 | 0,7 | 0,05 | 50 |
| п. Нижнедонской | 2001 г./до наст. времени | 1,0 | 1,1 | 0,33 | 90 |
| х. Озерки | 2001 г./до наст. времени | 0,3 | 1,2 | 0,05 | 50 |

- Проектные предложения

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации ТБО удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

Значительной проблемой в организации системы санитарной очистки является не отсутствие технологий переработки (современные технологии позволяют переработать до 90 % от общего количества отходов), а отделение полезного сырья от остального мусора (и разделение различных компонентов). Поэтому целесообразно участие населения в организации системы селективного сбора отходов.

Следует предусмотреть организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизацию работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов. Наряду со строительством мусоросортировочного комплекса (МСК) это позволит значительно сократить мощность полигона ТБО, других сооружений по обезвреживанию отходов.

Краснолучское сельское поселение по утвержденной «Схеме территориального планирования Октябрьского района» тяготеет к пункту обезвреживания ТБО г. Шахты.

На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефте-газосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков. В составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов).

Для исключения проблем, возникающих в связи с выделением из отходов биогаза (при устройстве слабопроницаемого внешнего покрытия внутри полигона образуется избыточное давление, которое в сочетании с повышенной температурой создает потенциальную опасность возгорания газа), необходимо предусматривать систему дегазации, которая должна функционировать в течение всего срока эксплуатации полигона и в постэксплуатационный период до прекращения активного газовыделения.

По системе мониторинга проектом полигона ТБО должно быть предусмотрено:

- контроль газового состава атмосферного воздуха на территории рабочих карт, по периметру полигона и на границах санитарно-защитной зоны;

- контроль качества подземных вод в зоне потенциального влияния полигона.

Предварительно по результатам гидрогеологических исследований устанавливаются уровни и направления потоков подземных вод, в соответствии с которыми определяется наблюдательная сеть скважин.

По утвержденной «Схеме территориального планирования Октябрьского района» предлагается на расчетный срок рассмотреть вопрос строительства мусороперерабатывающего комплекса в г. Шахты. В процессе переработки всего объема ТБО (а не только его органической составляющей) конечным продуктом является компост, который может найти применение в городском хозяйстве (в т.ч. при рекультивации нарушенных территорий, для изолирующих слоев полигона и др.).

Размещение мусороперерабатывающего комплекса возможно вблизи полигона ТБО.

На I-ю очередь необходимо усовершенствовать существующую систему обращения с отходами. Отходы транспортируются к мусоросортировочному комплексу (МСК), далее неутилизируемые отходы направляются на полигон ТБО. Специфические отходы (медицинские и отходы парикмахерских) обезвреживаются по специальной схеме.

На перспективу отходы через МСК направляются на обезвреживание.

На территории Краснолучского сельского поселения у х. Красный Луч расположена действующая до настоящего времени биотермическая яма для захоронения скота общей площадью 30 кв. м. Первое захоронение было зафиксировано в 1963 г., сибиреязвенные захоронения производились в 1968 г.

Настоящим проектом предлагается усовершенствование существующей системы обращения с отходами:

- организация селективного сбора ТБО;

- отвоз ТБО на строящийся в г. Шахты межмуниципальный комплекс с оборудованием для сортировки и брикетирования ТБО;

- рекультивация территории закрытых санкционированных и несанкционированных свалок;

- пришедшие в негодность пестициды в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1077.-01 «Гигиенические требования к хранению, применению транспортировке пестицидов и агрохимикатов» должны обезвреживаться на высокотемпературной установке;

- требуется организация мониторинга на местах захоронения неустановленных пестицидов;

- утилизация сельскохозяйственных отходов, должна быть организована на местах их образования.

Основной метод утилизации – компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства, а также:

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

- условия эксплуатации скотомогильников должны соответствовать «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

На перспективу предлагается отвоз ТБО на организующийся мусороперерабатывающий комплекс (в г. Шахты).

### Территории природно-экологического каркаса

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Краснолучского сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – рекреационные территории поселения;

- транзитные зоны - вдоль рек Кадамовка и Керчик, проходят по водоохранным зонам;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

### Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха является автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов СЗЗ промышленных предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих к ним земель. Под их защитой создаются условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытыми полями, на 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток.

На начало 2009 года процент облесённых сельскохозяйственных угодий поселения составлял 1,43%, а пашни – 2,95 %.

В соответствии с постановлением №354 от 08.06.2010 г. главы Октябрьского района Ростовской области "О внедрении научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к агроландшафтам Октябрьского района" на расчетный срок за счет сельхозпроизводителей предусматривается довести процент облесения сельскохозяйственных земель на сельхозугодиях до 10 %.

Дополнительно предусматривается создать 1018 га насаждений:

- 96 га обособленных лесов;

- 230 га полезащитных и стокозадерживающих лесных полос;

- 461 га приовражных и прибалочных насаждений;

- 160 га насаждений по оврагам и на эродированных землях;

- 71 га насаждений вокруг прудов, водоёмов и на берегах рек.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, особенно рек Кадамовка и Керчик, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с промышленных площадок и территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;

- строительство очистных сооружений;

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод;

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенных пунктов.

В соответствии с постановлением №354 от 08.06.2010 г. главы Октябрьского района Ростовской области "О внедрении научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к агроландшафтам Октябрьского района" приложение №2 на территории Краснолучского поселения планируется создать шесть водоемов площадью 72 гектара, в том числе восстановить пруд около хутора Первомайский.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водоводах и водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

- строгое соблюдение водоохранных зон рек Кадамовка и Керчик.

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли с/х назначения. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Санитарно-эпидемиологический контроль. В настоящее время захоронение животных должно осуществляться только путём их сжигания. Ранее образованные захоронения (скотомогильники) имеют СЗЗ в 1 км, на территории которых предлагается осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием окружающей среды. Запрещается раскапывать территории существующих скотомогильников.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

## 2.1 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В Краснолучском сельском поселении Октябрьского муниципального района Ростовской области наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельского поселения;

- на магистральном газопроводе и объектах проектируемой системы газораспределения.

Наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Опасность транспортных аварий, значительно возросла. Подавляющая часть транспортных происшествий (более 95 %) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за нехватки топлива или из-за недостатка денежных средств на предзимние работы.

### 2.1.1. Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному транспорту, перевозящему взрывоопасные (бензин, сжиженные углеводородные газы).

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном транспорте приведены в таблице 15.

Таблица 15

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |

По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60 % опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами — 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Относительная доля повреждаемости грузов при автомобильных перевозках в зависимости от типа груза составляет:

- легковоспламеняющиеся жидкости – 60,5 %;

- горючие жидкости – 16,3 %;

- воспламеняющиеся сжатые газы – 3,2 %;

- ядовитые вещества – 2,1 %;

- невоспламеняющиеся сжатые газы – 1,9 %.

По территории сельского поселения проходят две автодороги общего пользования регионального значения третьей категорий:

- участок автодороги Р 61-9  «Шахты – Усть-Донецкий – Цимлянск» (III категория, общ. протяженность – 19,3 км);

- участок автодороги Р 61-10  «Шахты – ст. Раздорская – Цимлянск» (III категория, общая протяженность – 2,3 км).

По этим автодорогам может осуществляться:

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3);

- транспортировка СУГ в цистернах (объемом до 10 м3).

### 2.1.2. Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут быть аварии или катастрофы, связанные с пожарами разлива нефтепродуктов, со взрывами облаков топливовоздушной смеси образующихся при разрушении автомобильных цистерн с легкими воспламеняющими жидкостями (ЛВЖ), как при доставке взрывоопасных веществ на АЗС, так и следующих транзитом по автодорогам Эртильского района. Образование "огненного шара" возможно в случае попадания автоцистерны с ЛВЖ в очаг пожара и нагрева содержимого цистерны до температуры, существенно превышающей температуру кипения, с соответствующим повышением давления.

Таблица 16

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 6,168 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 27,8 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 38,1 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 42,4 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 49,0 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 53,8 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 71,0 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 90,2 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 141,9 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 348,2 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 486,2 | 57,5 |

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ, могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка нефтепродуктов осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены в таблице 15

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 50,4 м.

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ приведены в таблице 17.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Таблица 17

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ вместимостью 10 м3

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 4,77 | 2,86 | 4,77 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 25,7 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 35,2 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 39,2 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 45,2 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 49,7 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 55,9 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 65,6 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 83,4 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 131,2 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона растекания) | 321,8 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 72,0 |  |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 36,0 |  |
| Время существования "огненного шара", с | – | 10,3 |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 181 |
| Радиус разлива, м | – | – | 7,6 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 121 | 18,4 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 160,8 | 26,3 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 194,4 | 33,2 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 283,9 | 51,7 |

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 64 м.

### 2.1.3. Анализ возможных последствий аварий на газопроводах

Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы газоснабжения и газораспределения

Система газоснабжения представлена газопроводами высокого давления – 1,455 км; среднего давления – 0,1033 км; низкого давления – 1,97625 км.

Указанные объекты представляют опасность для населения в случае возникновения на них аварийных ситуаций.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания).

При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации распределительного газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска распределительного газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".

В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 600 кПа;

- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации наземной части газопровода высокого давления возможно образование факельного горения газа, при этом длина факела может достигать 57,6 м при гильотинном разрушении газопровода и 6,7 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела может достигать 14 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

## 2.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

### 2.2.1. Классификация опасных природных явлений

Источниками природной опасности на рассматриваемой территории являются части литосферы, гидросферы или атмосферы, в которых протекают различные природные процессы и возможно возникновение опасных природных явлении, т.е. природных явлений с уровнями воздействий, оказывающими негативное влияние на жизнедеятельность людей и состояние объектов техносферы. Природное явление - это результат протекания природных процессов. Число видов опасных природных явлений, с одной стороны, снижается по мере приспособления к ним технологий природопользования, повышения защищенности людей от действия неблагоприятных факторов, а с другом стороны, увеличивается в результате антропогенного воздействия на природную среду, по мере усложнения хозяйства, появления значимых для жизнедеятельности человека индустриальных технологий, являющихся более уязвимыми к помехам.

По виду природные явления классифицируются на:

- геофизические - землетрясения, извержения вулканов;

- геологические - оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (провал) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури;

- морские гидрологические - тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 баллов и более), сильный тягу и в портах, ранний ледовый покров и припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед, обледенение судов и портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов;

- гидрологические - высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни волы ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;

- гидрогеологические - низкие уровни грунтовых вод, высокие уровни грунтовых вод;

- метеорологические - бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

### 2.2.2. Опасные ситуации природного характера на территории Краснолучского сельского поселения

- Геофизические опасные явления

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 /25/ на территории Ростовской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Краснолучского сельского поселения уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

Геологические опасные явления

Эрозионное расчленение территории Краснолучского сельского поселения незначительно. Общая глубина эрозионного расчленения здесь не превышает 30 м и только местами достигает 60 м. Однако имеются участки, подверженные процессам овражной эрозии сильной интенсивности (коэффициент овражности 0,05-0,1).

Также на территории Краснолучского сельского поселения имеются участки, на которых возможно развитие просадочных явлений.

Метеорологические опасные явления

Территория Краснолучского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30о С больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 20о С выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +43о С. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 о С и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38о С.

Территория Краснолучского сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории Краснолучского сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в Первоэртильском сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

### 2.2.3. Инженерная подготовка территории

#### 2.2.3.1. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

#### 2.2.3.2. Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ней суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шлакохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

#### 2.2.3.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

#### 2.2.3.4. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весеннего половодья и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

## 2.3. Оповещение в случае чрезвычайной ситуации

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

## 2.4. Проведение аварийно–спасательных работ

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п. 24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

## 2.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории Краснолучского сельского поселения медицинская помощь населению оказывается в учреждениях здравоохранения. Объектами здравоохранения на территории Краснолучского сельского поселения в х. Красный Луч, х. Ягодинка, п. Нижнедонской, х. Первомайский и х. Озерки являются:

- фельдшерско-акушерские пункты (ФАП);

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Краснолучского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Краснолучского сельского поселения.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по градостроительному зонированию территории Краснолучского сельского поселения.

- Предложения по размещению на территории Краснолучского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

2.1. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

2.2. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

2.3. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

2.4. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2.5. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

2.6. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

2.7. предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

2.8. предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в разделе 2:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

## Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус Краснолучского сельского поселения установлены Областным законом «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе». Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельского поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

- Таблица 18

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Изменение границ хутора Красный Луч: включение в границы населенного пункта участков под жилищное строительство, общественно-деловые и производственные зоны, общей площадью 224,3 га; Изменение границ хутора Ягодинка: включение в границы населенного пункта участков под жилищное строительство, общественно-деловые и производственные зоны, общей площадью 77,6 га; Изменение границ хутора Первомайский: включение в границы населенного пункта участков под жилищное строительство, общественно-деловые и производственные зоны, общей площадью 71,0 га; Изменение границ поселка Нижнедонской: включение в границы населенного пункта участков под жилищное строительство, общественно-деловые и производственные зоны, общей площадью 196,7 га; Изменение границ хутора Озерки: включение в границы населенного пункта участков под жилищное строительство, общественно-деловые и производственные зоны, общей площадью 196,7 га. | 2012 г. Первая очередь Первая очередь Первая очередь Первая очередь | Администрация СП |

В границы хутора Красный Луч включаются земельные участки, предназначенные для жилищного строительства (в том числе муниципального жилья), производственных и общественно-деловых зон, в настоящее время расположенные за границами населенного пункта.

В границы хутора Ягодинка, х. Первомайский, пос. Нижнедонской и х. Озерки включаются земельные участки, предназначенные для жилищного строительства (в том числе муниципального жилья), производственных и общественно-деловых зон.

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированых картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования.

## Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

Таблица 19

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | Первая очередь | Администрация СП |

## Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

### Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

- Таблица 20

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация |  |  |
| 1.1. | Строительство газовых сетей среднего и низкого давления, ШРП | 2011-2012 гг. | Администрация СП Средства граждан |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Перевод жилого фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения на природном газе | 2015 г. | Администрация СП |
| 3. | Энергетика |  |  |
| 3.1. | Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2010-2012 гг. 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 3.2. | Энергообеспечение проектируемых рекреац. зон: - пляжа с лодочной пристанью в районе реки Кадамовка, - пляжа на берегу пруда в районе реки Керчик, - проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в х. Первомайский, х. Озерки, х. Ягодинка | 2013 г. 2012 г. 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Строительство водопроводных сетей в: хуторе Озерки протяженностью 2,3 км по ул. Школьная и ул. Садовая, а также ремонт водозаборных скважин; в хуторах Красный луч и Ягодинка - реконструкция сетей. Разработка программы обеспечения х. Озерки централизованной системой водоснабжения. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Разработка программы обеспечения Краснолучского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2015 г. | Администрация СП |
| 5.2. | Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в хуторе Красный Луч. | 2020 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства, средства граждан |
| 5.3. | Реконструкция и перевод на полную биологическую очистку КНС в п. Нижнедонской | 2015 г. | Администрация СП |

### Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено, но существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

Таблица 21

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  |  |
| 1.1. | - в х. Красный Луч по улицам: Заречная, Центральная, Степная, Песчаная, Речная; - в п. Нижнедонской по улицам Садовая, Школьная, Восточная, Заречная, Подгорная; | 2015 г. | Администрация СП |
| 1.2. | - до кладбища в х. Озерки | 2012 г. |  |
| 2. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 2.1. | Около администрации, на 5 машино-мест Около школ в х. Красный Луч и х. Первомайский – по 3 машино-места Около клубов и СДК во всех населенных пунктах– по 2 машино-места | 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 2.2. | Проектируемые рекреационные зоны: - устройство автостоянки у пляжа с лодочной пристанью в районе реки Кадамовка на 10 м/мест, - устройство автостоянки у пляжа на берегу пруда в районе реки Керчик на 10 м/мест, - устройство парковок по 10 м/мест в х. Первомайский, х. Озерки, х. Ягодинка | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП |
| 3. | Автосервис |  |  |
| 3.1. | Благоустройство одной остановоки пассажирского транспорта в хуторе Красный Луч | 2010-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

### Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 22

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
| 1.1.1. | Строительство 11 усадебных домов по программе «Доступное жилье», предназначенного для молодых специалистов, молодых семей и работников социальной сферы | 2018 г. | Администрация СП |
| 1.2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства: - хутор Красный Луч. Пять участков под новое компактное жилищное строительство площадью 5,0 га, расположенных в южной и северной частях населенного пункта; - хутор Ягодинка. Один участок площадью 2,4 га в западной части хутора; - поселок Нижнедонской. Два участка площадью 6,3 га в южной и восточной части поселка; - хутор Первомайский. Один участок площадью 0,6 га в южной части хутора; - хутор Озерки. Три участка площадью 3,6 га в центральной части хутора. | 2012–2020 гг. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |

### Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

В Краснолучском сельском поселении функционирует столовая на 40 и кафе на 20 мест посадочных мест в х. Красный Луч, кафе на 30 мест посадочных мест в х. Ягодинка, девять торговых точки и автолавки.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

Во всех населенных пунктах Краснолучского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют.

- Таблица 23

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Строительство бани и КБО в пос. Нижнедонской | 2016 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 2. | Кафе на 30 посадочных мест в п. Нижнедонской и магазин в х. Первомайский. | 2012-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники |

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

### Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

В поселении функционируют Краснолучская сельская библиотека и Краснолучский дом культуры на 300 мест, Нижнедонская библиотека и Нижнедонской дом культуры на 400 мест, Ягодинская библиотека и Ягодинский дом культуры на 200 мест, Первомайский клуб на 200 мест и клуб в х. Озерки на 100 мест.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в хуторах Красный Луч, Ягодинка и п. Нижнедонской, библиотеки в остальных населенных пунктах отсутствуют.

На территории сельского поселения находится Церковь Святой Троицы в х. Ягодинка и Дом молитвы в п. Нижнедонской, есть объекты историко-культурного наследия регионального значения.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортплощадка в Краснолучской средней школе;

- спортплощадка у здания недействующей школы в х. Первомайский;

- спортплощадка в Нижнедонской средней школе.

- Таблица 24

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Библиотеки |  |  |
| 1.1. | Устройство филиала Нижнедонской библиотеки в клубе х. Первомайсий и в клубе х. Озерки. | 2012 г. | Администрация СП |
| 2. | Объекты историко-культурного наследия |  |  |
| 2.1 | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов | 2015 г. | Администрация СП |
| 3. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 3.1. | Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы х. Первомайский, Устройство спортивных площадок на территориях недействующей школы в х. Озерки и в районе детского сада в х. Ягодинка | 2015 г. 2012 г. | Инвесторы (застройщики) Администрация СП |
| 3.2. | Строительство здания спортивного комплекса в х. Красный Луч | 2015 г. |  |
| 3.3. | Строительство здания спортивного комплекса в п. Нижнедонской | 2020 г. |  |

### Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В настоящее время имеются площадки массового отдыха - пляжи вдоль прудов на реках Кадамовка и Керчик. Пляжи благоустраивается и оборудуется на существующем месте. В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. Во всех населенных пунктах около зданий домов культуры и клубов расположены парки, включающие площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения.

Таблица 25

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 1.1. 1.2. | Благоустройство рекреационных зон - Пляж с лодочной пристанью в районе реки Кадамовка, - Пляж на берегу пруда в районе реки Керчик, - Место проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в х. Первомайский, х. Озерки, х. Ягодинка Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2012-2020 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП |

### Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- Таблица 26

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах | 2011 г. | Администрация СП |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1. | Проектируемая рекреационная зона в районе реки Кадамовка | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 2.2. | Проектируемая рекреационная зона в районе реки Керчик | 2011-2020 гг. |  |

### Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории сельского поселения находятся пять кладбищ общей площадью 2,6 га. Первое недействующее расположено в южной части х. Красный Луч, второе на северо-восток от границы х. Красный Луч, третье на север от х. Ягодинка, четвертое в пос. Нижнедонской, пятое на север от х. Озерки.

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Краснолучского поселения не выявлено.

- Таблица 27

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство действующих кладбищ | 2011-2015 гг. | Администрация СП |
| 1.2. | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений в х. Озерки | 2011-2015 гг. | Администрация СП |

# Приложение

Описание прохождения границы муниципального образования «Краснолучское сельское поселение»

От точки 102-101.079, расположенной у автодороги с покрытием с южной стороны, в 0,52 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 124,9, в 0,13 км северо-западнее стыка автодорог с покрытием, граница идёт в северо-западном направлении вдоль автомобильной дороги с покрытием, оставляя её на территории муниципального образования «Город Шахты», на протяжении 0,02 км до точки 102-101.080, расположенной у автодороги с покрытием с южной стороны, в 0,16 км северо-восточнее пересечения автодорог с покрытием, в 0,05 км юго-западнее южного края улицы Строителей, у северного края гаражей.

От точки 102-101.080 граница идёт в южном направлении вдоль гаражей, далее вдоль лесополосы, оставляя их на территории муниципального образования «Город Шахты», пересекая железнодорожные подъездные пути, на протяжении 1,15 км до точки 102-101.081, расположенной в 0,14 км восточнее электрической подстанции, в 0,02 км восточнее окончания автодороги с покрытием.

От точки 102-101.081 граница идёт в восточном направлении вдоль промышленной зоны, оставляя её на территории Октябрьского района, на протяжении 0,50 км до точки 102-101.082, расположенной в 0,05 км севернее поворотной опоры линии электропередачи, в 0,26 км юго-восточнее водонапорной башни.

От точки 102-101.082 граница идёт  в северо-северо-восточном направлении вдоль промышленной зоны, оставляя её на территории Октябрьского района, на протяжении 0,23 км до точки 102-101.083, расположенной у полосы отвода  железной дороги, в 0,18 км западнее поворотной опоры линии электропередачи, в 0,27 км восточнее водонапорной башни.

От точки 102-101.083 граница идёт в общем юго-восточном направлении вдоль  полосы отвода железной дороги, оставляя её на территории Октябрьского района, далее вдоль автодороги с покрытием, оставляя её на территории Октябрьского района, на протяжении 1,78 км до точки 102-101.084, расположенной у развилки автодороги с покрытием, в 0,43 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи, в 0,58 км северо-западнее водонапорной башни.

От точки 102-101.084 граница идёт в западном направлении вдоль  лесополосы, оставляя её на территории Октябрьского района, на протяжении 1,59 км до точки 102-101.085, расположенной на полевой дороге у стыка лесополос, в 0,11 км севернее поворотной опоры линии электропередачи, в 0,64 км юго-юго-восточнее водонапорной башни.

От точки 102-101.085 граница идёт в западном направлении на протяжении 0,63 км до точки 102-101.086, расположенной у насыпи автодороги с покрытием с восточной стороны, в 0,37 км западнее поворотной опоры линии электропередачи, в 0,29 км юго-юго-восточнее трубы под автодорогой с покрытием.

От точки 102-101.086 граница идёт в северо-северо-западном  направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя её на территории Октябрьского района, на протяжении 0,37 км до точки 102-101.087, расположенной у  насыпи автодороги с покрытием с восточной стороны, в 0,12 км южнее электрической подстанции, в 0,08 км севернее трубы под автодорогой с покрытием.

От точки 102-101.087 граница идет в западно-юго-западном направлении, пересекая автодорогу с покрытием севернее развилки автодорог, вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Октябрьского района, на протяжении 0,17 км до точки 102-101.088, расположенной у угла ограждения промышленной зоны, в 0,10 км западнее трубы под автодорогой с покрытием, в 0,31 км северо-северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.

От точки 102-101.088 граница идет в юго-юго-восточном направлении, пересекая автодорогу с покрытием и линию электропередачи, на протяжении 0,30 км до точки 102-101.089, расположенной на полевой дороге у развилки, в 0,16 км восточнее поворотной опоры линии электропередачи, в 0,29 км юго-юго-западнее трубы под автодорогой с покрытием.

От точки 102-101.089 граница идет в западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,25 км до точки 102-101.090, расположенной на этой же полевой дороге, в 0,09 км западнее поворотной опоры линии электропередачи, в 0,76 км юго-юго-западнее переезда через железнодорожные подъездные пути.

От точки 102-101.090 граница идет в северном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, на протяжении 0,21 км до точки 102-101.091, расположенной у автодороги с покрытием с северной стороны, в 0,24 км северо-северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи, в 0,56 км южнее переезда через железнодорожные подъездные пути.

От точки 102-101.091 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,21 км до точки 102-101.092, расположенной у северо-восточного угла постройки на территории промышленной зоны, в 0,36 км юго-юго-западнее переезда через железнодорожные подъездные пути, в 0,23 км западно-северо-западнее трубы под автодорогой с покрытием.

От точки 102-101.092 граница идет по прямой в северо-западном направлении по территории промышленной зоны, оставляя северо-восточную часть на территории муниципального образования «Город Шахты», далее вдоль железнодорожного подъездного пути, оставляя его на территории Октябрьского района, на протяжении 0,21 км до точки 102-101.093, расположенной у железнодорожного подъездного пути с северо-восточной стороны, в 0,11 км южнее трубы под железной дорогой, в 0,40 км юго-юго-восточнее памятника.

От точки 102-101.093 граница идет в юго-западном направлении вдоль ограждения промышленной зоны, оставляя её на территории Октябрьского района, на протяжении 0,06 км до точки 102-101.094, расположенной у северо-западного угла постройки промышленного назначения, в 0,23 км восточно-северо-восточнее геодезического пункта на кургане с отметкой 111,0, в 0,40 км юго-юго-восточнее памятника.

От точки 102-101.094 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,21 км до точки 102-101.166, расположенной в 0,12 км северо-восточнее железнодорожного тупика, в 0,35 км восточно-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 111,0.

От точки 102-101.166 граница идет по прямой в юго-западном направлении на протяжении 0,18 км до точки 102-101.169, расположенной у ограждения промышленной зоны у юго-восточного угла постройки промышленного назначения, в 0,30 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 111,0, в 0,50 км юго-западнее переезда через железнодорожные подъездные пути.

От точки 102-101.169 граница идет в юго-восточном направлении вдоль ограждения промышленной зоны, оставляя ее на территории Октябрьского района, на протяжении 0,04 км до точки 102-101.170, расположенной у этого же ограждения, в 0,34 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 111,0, в 0,49 км юго-западнее переезда через железнодорожные подъездные пути.

От точки 102-101.170 граница идет в южном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, на протяжении 0,23 км до точки 102-101.171, расположенной у насыпи автодороги с покрытием с южной стороны, в 0,54 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи, в 0,53 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 111,0.

От точки 102-101.171 граница идет в общем западно-юго-западном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории муниципального образования «Город Шахты», на протяжении 0,53 км до точки 102-101.095, расположенной у насыпи автодороги с покрытием, в 0,19 км юго-западнее трубы под автодорогой с покрытием, в 0,03 км восточнее поворотной опоры линии электропередачи.

От точки 102-101.095 граница идёт  в юго-юго-западном направлении, пересекая верховье балки Максимовская, на протяжении 0,76 км до точки 102-101.096, расположенной в 0,53 км юго-юго-восточнее трубы под автодорогой с покрытием в балке Максимовская, в 0,84 км восточнее проезжей плотины в балке Максимовская.

От точки 102-101.096 граница идёт в западно-юго-западном  направлении на протяжении 0,31 км до точки 102-101.097, расположенной на полевой дороге у лесополосы, в 0,53 км южнее трубы под автодорогой  с покрытием, в 0,57 км юго-восточнее проезжей плотины пруда в балке Максимовская.

От точки 102-101.097 граница идёт в южном направлении по полевой дороге, далее вдоль автодороги с покрытием, оставляя лесополосу на территории Коммунарского сельского поселения, на протяжении 3,46 км до точки 28.100, расположенной у развилки автодорог с покрытием, в 1,53 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 104,5, в 0,40 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 119,1.

От точки 28.100 граница идёт в восточном направлении вдоль обочины автодороги с покрытием, оставляя её на территории Коммунарского сельского поселения, на протяжении 2,74 км до точки 28.101, расположенной у перекрёстка автодорог с покрытием, в 1,95 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 104,5, в 0,70 км восточно-юго-восточнее тупика подъездных железнодорожных путей.

От точки 28.101 граница идёт в юго-юго-восточном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, на протяжении 0,14 км до точки 28.102, расположенной в 1,50 км северо-северо-восточнее непроезжей плотины пруда, в 1,01 км северо-западнее МТФ.

От точки 28.102 граница идёт в общем восточно-юго-восточном направлении вдоль обочины автодороги с покрытием, оставляя её на территории Краснолучского сельского поселения, на протяжении 1,87 км до точки 28.103, расположенной у развилки автодороги с покрытием, в 0,33 км восточное непроезжей плотины пруда, в 1,28 км юго-восточнее тупика подъездных железнодорожных путей.

От точки 28.103 граница идёт по прямой в южном направлении на протяжении 2,04 км до точки 28.104, расположенной в 1,59 км юго-западнее автомобильного моста через реку Кадамовка, в 1,29 км северо-восточнее геодезического пункта на кургане с отметкой 132,7.

От точки 28.104 граница идёт по прямой в восточном направлении, пересекая долину реки Кадамовка, на протяжении 2,81 км до точки 28.105, расположенной в 0,84 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой  103,6, в 0,72 км юго-юго-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От точки 28.105 граница идёт по прямой в южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя её на территории Коммунарского сельского поселения, на протяжении 6,79 км до точки 28.106, расположенной в 0,29 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 102,5, в 2,24 км севернее проезжей плотины пруда.

От точки 28.106 граница идёт в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя её на территории Коммунарского сельского поселения, на протяжении 1,41 км до точки 062-052.014, расположенной на полевой дороге, в 2,22 км западно-северо-западнее геодезического пункта на кургане высотой 4 м с отметкой 121,2, в 1,25 км восточно-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 102,5.

От точки 062-052.014 граница идет в общем восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района, далее по прямой на протяжении 4,79 км до точки 062-052.015, расположенной в 1,47 км восточно-северо-восточнее непроезжей плотины, в 0,88 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 98,9.

От точки 062-052.015 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района, на протяжении 0,55 км до точки 062-052.016, расположенной в 1,32 км севернее геодезического пункта с отметкой 98,9, в 1,27 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 116,1.

От точки 062-052.016 граница идет в общем восточном направлении по прямой, пересекая пересыхающее русло реки Керчик и шоссе, далее по полевой дороге, вдоль северной кромки лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района, на протяжении 7,33 км до точки 062-052.017, расположенной на полевой дороге, в 1,12 км восточно-северо-восточнее геодезического пункта на кургане высотой 2 м с отметкой 109,5, в 0,49 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 96,8.

От точки 062-052.017 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,91 км до точки 062-052.020, расположенной в тальвеге балки Гать, в 1,68 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 47,4, в 0,68 км восточно-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 96,8.

От точки 062-052.020 граница идёт в общем северо-восточном направлении по тальвегу балки Гать на протяжении 2,21 км до точки 062-052.021, расположенной в 1,43 км юго-юго-восточнее геодезического пункта на кургане высотой 3 м с отметкой 139,7, в 0,62 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 115,4.

От точки 062-052.021 граница идёт в северном направлении по прямой и далее вдоль лесополосы, оставляя её на территории Октябрьского района, на протяжении 4,21 км до точки 062-052.022, расположенной на грунтовой дороге, в 1,11 км западно-северо-западнее водонапорной башни, в 0,35 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 72,1.

От точки 062-052.022 граница идет в общем восточном направлении по тальвегу балки Озерки на протяжении 1.95 км до точки 062-052.023, расположенной в тальвеге балки, в 1,22 км восточно-северо-восточнее источника Холодный, в 0,84 км севернее геодезического пункта с отметкой 103,1.

От точки 062-052.023 граница идет в общем северном направлении по полевой дороге вдоль западной кромки лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района, на протяжении 2,52 км до точки 062-052.024, расположенной у пересечения полевых дорог, в 1,48 км севернее геодезического пункта с отметкой 99,9, в 0,75 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 140,4.

От точки 062-052.024 граница идет в общем северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Октябрьского района, на протяжении 2,41 км до точки 062-052.025, расположенной у лесополосы, в 2,90 км восточно-юго-восточнее водонапорной башни, в 2,53 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 146,6.

От точки 062-052.025 граница идет в общем северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Усть-Донецкого района, далее пересекает грунтовую дорогу, на протяжении 1,17 км до точки 062-052.026, расположенной в 2,94 км западно-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 107,7, в 2,52 км восточно-юго-восточнее водонапорной башни.

От точки 102-101.079, расположенной у обочины автодороги с покрытием с южной стороны, в 0,53 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 124,9, граница идет в юго-восточном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Краснолучского сельского поселения, на протяжении 1,64 км до точки 28.110, расположенной у обочины этой же автодороги, в 0,98 км восточнее водонапорной башни, в 0,80 км западно-юго-западнее проезжей плотины пруда.

От точки 28.110 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении  на протяжении 0,44 км до точки 28.111, расположенной у водонапорной башни, в 0,59 км западнее проезжей плотины пруда, в 0,44 км северо-восточнее автодороги с покрытием.

От точки 28.111 граница идет в общем восточном направлении по тальвегу безымянной балки, огибая пруд и оставляя его на территории Мокрологского сельского поселения, на протяжении 1,83 км до точки 28.112, расположенной на русле реки Кадамовка, в 0,68 км западнее кладбища, в 0,22 км юго-восточнее квартальной застройки хутора Маркин Мокрологского сельского поселения.

От точки 28.112 граница идет в общем северо-восточном направлении по руслу реки Кадамовка на протяжении 0,89 км до точки 28.113, расположенной на русле этой же реки у автомобильного моста, в 0,24 км западнее развилки автодорог с покрытием, в 0,44 км юго-юго-восточнее проезжей плотины пруда.

От точки 28.113 граница идет в общем восточном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Мокрологского сельского поселения, на протяжении 2,83 км до точки 28.114, расположенной у стыка дорог, в 1,78 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 104,2, в 2,06 км западно-юго-западнее геодезического пункта на кургане с отметкой 140,5.

От точки 28.114 граница идет в южном направлении вдоль лесополосы, оставляя её на территории Краснолучского сельского поселения,  на протяжении 1,86 км до точки 28.115, расположенной на полевой дороге, в 0,85 км севернее проезжей плотины пруда, в 1,28 км западно-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 104,2.

От точки 28.115 граница идет в восточном направлении по полевой дороге на протяжении 2,34 км до точки 28.116, расположенной у стыка полевых дорог, в 0,73 км северо-западнее проезжей плотины пруда в балке Музган, в 0,83 км северо-западнее проезжей плотины пруда у посёлка Новозарянский Мокрологского сельского поселения.

От точки 28.116 граница идет в южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя её на территории Краснолучского сельского поселения, на протяжении 2,03 км до точки 28.117, расположенной на перекрестке полевых дорог, в 2,64 км западнее геодезического пункта на кургане с отметкой 135,6, в 2,29 км юго-восточнее проезжей плотины пруда в балке Музган.

От точки 28.117 граница идет в восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,09 км до точки 28.118, расположенной на повороте полевой дороги, в 2,56 км западнее геодезического пункта на кургане с отметкой 135,6, в 2,40 км юго-восточнее проезжей плотины пруда в балке Музган.

От точки 28.118 граница идет в южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя её на территории Краснолучского сельского поселения, на протяжении 3,04 км до точки 28.119, расположенной на перекрестке полевых дорог, в 1,40 км западно-юго-западнее геодезического пункта на кургане Сибирь с отметкой 128,1, в 1,03 км северо-восточнее водонапорной башни в поселке Новощербаков Мокрологского сельского поселения.

От точки 28.119 граница идет в западном направлении по полевой дороге на протяжении 1,35 км до точки 28.120, расположенной на перекрестке полевых дорог, в 1,80 км восточнее геодезического пункта с отметкой 103,6, в 1,50 км юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.

От точки 28.120 граница идет в южном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя её на территории Краснолучского сельского поселения, на протяжении 0,99 км до точки 28.121, расположенной на полевой дороге, в 0,74 км западно-юго-западнее водонапорной башни, в 1,89 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 103,6.

От точки 28.121 граница идет в западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,63 км до точки 28.122, расположенной на перекрестке полевых дорог, в 1,35 км восточно-юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи, в 1,34 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 103,6.

От точки 28.122 граница идет в южном направлении по полевой дороге, пересекая автодорогу с покрытием, на протяжении 1,82 км до точки 28.123, расположенной на перекрестке полевых дорог, в 0,61 км восточнее геодезического пункта с отметкой 106,2, в 1,20 км юго-юго-восточнее трубы.

От точки 28.123 граница идет в восточном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя её на территории Краснолучского сельского поселения, пересекая автодорогу с покрытием, на протяжении 4,58 км до точки 28.124, расположенной на склоне балки Кожанова, в 1,46 км восточнее геодезического пункта на кургане с отметкой 130,8, в 1,24 км севернее автодороги с покрытием.

От точки 28.124 граница идет в северном направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Мокрологского сельского поселения, на протяжении 1,61 км до точки 28.125, расположенной на склоне балки Панская, в 1,96 км юго-восточнее геодезического пункта на кургане Сибирь с отметкой 128,1, в 1,58 км западнее фруктового сада.

От точки 28.125 граница идет в восточном направлении, пересекает склон балки Панская, далее по тальвегу балки Панская, далее пересекает реку Керчик, на протяжении 2,94 км до точки 28.126, расположенной на полевой дороге, в 0,32 км северо-восточнее автомобильного моста через реку Керчик, в 0,97 км севернее поворота автодороги с покрытием, в 1,97 км юго-восточнее геодезического пункта на кургане с отметкой 113,1.

От точки 28.126 граница идет в восточном направлении по полевой дороге на протяжении 2,10 км до точки 28.127, расположенной на перекрестке полевых дорог у стыка лесополос, в 2,23 км северо-северо-восточнее моста через реку Керчик, в 0,87 км севернее автодороги с покрытием, в 1,53 км северо-западнее кладбища в хуторе Озерки Краснолучского сельского поселения.

От точки 28.127 граница идет в северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя её на территории Мокрологского сельского поселения, на протяжении 1,33 км до точки 28.128, расположенной на перекрестке полевых дорог, в 2,40 км северо-западнее кладбища в хуторе Озерки Краснолучского сельского поселения, в 0,90 км юго-восточнее геодезического пункта на кургане с отметкой 86,7.

От точки 28.128 граница идет в восточном направлении по полевой дороге на протяжении 1,13 км до точки 28.129, расположенной на перекрестке грунтовых дорог, в 1,97 км севернее кладбища в хуторе Озерки Краснолучского сельского поселения, в 1,80 км юго-восточнее геодезического пункта на кургане с отметкой 86,7.

От точки 28.129 граница идет в северном направлении по полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя её на территории Мокрологского сельского поселения, на протяжении 2,52 км до точки 28.130, расположенной на полевой дороге, в 1,80 км восточнее кладбища в посёлке Мокрый Керчик Мокрологского сельского поселения, в 1,86 км юго-западнее автомобильного деревянного моста через реку Керчик, в 0,67 км юго-юго-восточнее геодезического пункта на кургане с отметкой 83,8.

От точки 28.130 граница идет в восточном направлении вдоль южной кромки лесополосы, оставляя её на территории Мокрологского сельского поселения, далее пересекает долину балки Кареина, далее вдоль лесополосы, оставляя ее на территории Краснолучского сельского поселения, на протяжении 5,51 км до точки 062-052.025, расположенной у лесополосы, в 2,90 км восточно-юго-восточнее водонапорной башни в посёлке Мокрый Лог Мокрологского сельского поселения, в 2,53 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 146,6.

- Схемы